# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo n.º 3

# Lámpara

## Tarea temática

1.

Desde adelante:		[x] estable	[  ] se inclina fácilmente 	[  ] se inclina muy fácilmente

Desde la derecha:		[  ] estable	[x] se inclina fácilmente 	[  ] se inclina muy fácilmente

Desde la izquierda:		[  ] estable	[x] se inclina fácilmente 	[  ] se inclina muy fácilmente

Desde atrás:		[  ] estable	[  ] se inclina fácilmente 	[x] se inclina muy fácilmente

2. 	Esto se debe al peso de la pantalla. El peso está por delante de la base de la lámpara y ejerce una fuerza sobre toda la lámpara que hace que se incline hacia delante. Pierde el equilibrio.

## Tareas experimentales

1.

[x]	¿Adelante? 		[  ]	¿Atrás?

[  ]	¿A la derecha? 		[  ]	¿A la izquierda?

2.	La lámpara prácticamente no puede inclinarse en la dirección del pie más largo y se mantiene estable en esta dirección.

a) Si se alargan todos los pies de la lámpara, esta ya no volcará. Ahora es muy estable.

b) Sin embargo, se vuelve demasiado ancha y ocupa mucho espacio sobre el escritorio, lo cual es muy poco práctico. Por lo tanto, sería inteligente alargar el pie ubicado del lado donde la pantalla hace que la lámpara se incline con mayor facilidad. Al mismo tiempo, puede acortarse el pie trasero porque el peso de la pantalla contrarresta la inclinación hacia atrás.

3.	Ahora bien, la pregunta es si esta variante práctica es también la «variante bonita». Un diseñador probablemente diría que todos los pies tienen que ser iguales; un ingeniero estructural diría que el pie trasero tiene que ser corto, los laterales medianos y el delantero largo. En la realidad uno intenta combinar las ventajas y desventajas y evaluar qué es más importante: ¿seguridad o diseño?

De ahí que en una buena lámpara los pies serían más largos, pero seguramente no tanto. A continuación se presentan dos ejemplos de variantes posibles (lo «absolutamente correcto» rara vez existe):

Variante práctica			Variante «bonita»