# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo n.º 4

# Puente

## Tareas temáticas

- El puente se dobla mayormente en el centro

Presionando directamente sobre un apoyo no se dobla en absoluto, ya que toda la fuerza recae sobre el pie y la «viga» no se carga. Esto aplica para ambos lados.

- El pie sin articulación se tuerce y se eleva de un lado.

El pie con articulación, en un primer momento, se mantiene nivelado en el suelo porque la articulación puede compensar la deformación.

- El pie articulado funciona mejor. La construcción no se deforma tanto y el pie se mantiene estable sobre el suelo. El pie de apoyo de hormigón de un puente verdadero tampoco se «torcería», sino que se agrietaría si se deformara de esta manera.

## Tareas experimentales

- El puente continúa cediendo mayormente en el centro, pero mucho menos que antes. Sobre el apoyo no cede en absoluto.

- Ahora ambos pies permanecen planos en el suelo y la deformación no es evidente en el apoyo rígido. Sin embargo, surgen tensiones internas que uno trata de evitar en la realidad. Es por ello que los puentes (de acero, madera y hormigón) suelen contar con apoyos articulados de ambos lados. Muchas veces se pueden detectar si se presta atención.

(Fuente: Wikipedia)

- El puente se comporta de la misma manera que el puente con estructura superior. Lo determinante no es dónde se ubica el entramado, sino qué tan grande o resistente es.