# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 4

# Ponte

## Tarefas temáticas

- A ponte se curva mais fortemente bem no meio

Diretamente acima de um mancal, ele não dobra de todo, uma vez que toda a força vai para o pé e o "feixe" não é carregado. Isso se aplica a ambos os lados.

- O pé sem articulação é torcido e se levanta lateralmente.

O pé com articulação permanece no chão por enquanto, pois a articulação pode compensar a mudança de forma.

- O mancal liso esférico funciona melhor. A construção não se deforma tanto e o pé permanece estável no chão. Uma verdadeira base de ponte feita de concreto não poderia "virar as paredes", mas obteria rachaduras com tal deformação.

## Tarefas experimentais

- A ponte ainda cede mais no meio, mas muito menos. No mancal, ela não cede.

- Agora ambos os pés permanecem planos no chão, a deformação não é visível no mancal rígido. No entanto, surgem tensões internas que se tentam evitar na realidade. Portanto, pontes (pontes de aço, madeira e concreto) são geralmente montadas em juntas em ambos os lados. Normalmente você também pode descobri-los se olhar de perto.

(Fonte: Wikipedia)

- A ponte se comporta exatamente como a ponte com um revestimento. O fator decisivo não é onde a treliça está, mas quão grande ou forte a treliça é construída.