# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 1

# Treliça

Nós construímos a "Casa do Papai Noel" com os suportes estruturais

Notar: A chamada haste é o suporte mais simples em uma estrutura como uma treliça ou uma moldura. As hastes podem ser ligadas junto às articulações .

- Comece com o chão e as paredes laterais:

Teste! A casa é

vacilante ou estável?

[  ]	[  ]

A casa é ____________. Os três suportes (hastes de treliça) são conectados entre si por duas articulações, em torno das quais podem girar livremente.

Com uma haste na corrente, no entanto, a respectiva haste vizinha pode ser movida para cima e  __________ ou para a direita ou __________.

- Construa o telhado sobre ela e teste:

A casa é

vacilante ou estável?

Junto com o telhado, os ____________________ constroem agora uma cadeia _____________. No entanto, os elementos individuais (hastes) ainda podem se mover com relativa liberdade. Ainda é uma coisa vacilante, mas já mais limitada do que na primeira tentativa!

- Instale o "feixe de beiras":

A casa é

vacilante ou estável?

... ou "um pouco estável?

O "feixe de beiras" transforma o telhado em um triângulo fechado. O telhado pode ter sua forma

[ ]	alterada

[ ]	não mais alterada

O telhado é ___________, o resto ainda é muito móvel.

- Agora só faltam as diagonais:

A casa agora é

vacilante ou estável?

... ou "um pouco estável?

... ou mesmo muito estável?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Sim, agora está feito: A casa do Papai Noel!

- Os lugares onde as varas se encontram também são chamados de nós. Sabe por que está tão estável agora, mesmo que todos os nós ainda tenham articulações móveis?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________