# Lösungsblatt Experiment 5 – Parallelschaltung von Tastern

## Auswertung Experimentieraufgabe

- Die LED leuchtet, wenn man einen der beiden Taster drückt. Sie leuchtet auch, wenn man beide Taster gleichzeitig drückt. Sie bleibt nur dann aus, wenn keiner der beiden Taster gedrückt ist.

Bereits ein gedrückter Schalter schließt den Stromkreis. Werden beide Taster gedrückt, kann der Strom sogar durch beide Taster hindurchfließen. Die LED leuchtet bei zwei gedrückten Tastern aber nicht heller. Es ändert sich nur der Stromkreis.

- Wenn von Taster 1 der Ruhekontakt verwendet wird, lässt der Taster den Strom durch, solange er geöffnet (losgelassen) ist. Die LED leuchtet, wenn Taster 1 losgelassen oder wenn Taster 2 gedrückt wird, oder beides (Taster 1 losgelassen und Taster 2 gedrückt). Nur wenn Taster 1 gedrückt und Taster 2 losgelassen wird, erlischt die LED.

- Werden beide Ruhekontakte verwendet, leuchtet die LED, wenn Taster 1 oder Taster 2 (oder beide) geöffnet sind. Nur wenn beide Taster gedrückt werden, erlischt die LED.