# Lösungsblatt Experiment 4 - Reihenschaltung von Tastern

## Auswertung Experimentieraufgabe

- Die LED leuchtet nur dann, wenn Taster 1 und Taster 2 gleichzeitig gedrückt werden. Daher wird diese Schaltungsart auch als eine „UND-Verknüpfung“ bezeichnet.

- Nun leuchtet die LED nur, wenn Taster 2 gedrückt ist. Ist der Taster 1 gedrückt oder lässt man Taster 2 los, erlischt die LED. Wir haben immer noch eine UND-Verknüpfung, aber einer der Taster wirkt genau entgegengesetzt wie der andere.

- In dieser Schaltung leuchtet die LED nur genau dann, wenn keiner der beiden Taster gedrückt ist. Drückt man einen der beiden Taster  oder alle beide, erlischt die LED.

- Es ist – siehe auch Experiment 3 – ganz unerheblich, in welche der Zuleitungen welcher oder welche Taster eingefügt werden. Sobald einer der Taster den Stromfluss unterbricht, erlischt die LED. Nur wenn bei den Stromfluss erlauben, leuchtet sie.