# Aufgaben Experiment 6 - Wechselschaltung

## Konstruktionsaufgabe

Baue das Modell Wechselschaltung nach Bauanleitung auf.

## Thematische Aufgabe

Für dieses Experiment benötigen wir insgesamt 5 Kabel. Gehe sorgfältig vor, damit die Schaltung richtig aufgebaut wird:

- Von einem Pol des Batteriehalters geht eine Leitung zum Zentralkontakt von Taster 1.

- Verbinde die beiden Arbeitskontakte der Taster miteinander.

- Verbinde die beiden Ruhekontakte der Taster miteinander.

- Der Zentralkontakt des zweiten Tasters geht zur LED.

- Schließlich wird der andere Anschluss der LED mit dem zweiten Ausgang des Batteriehalters verbunden.

Das Schaltbild zeigt, dass beide Taster den Strom bis zur LED hindurch lassen. Stelle den Schalter des Batteriehalters so ein, dass die LED leuchtet.

## Experimentieraufgabe

- Jetzt wird’s spannend! Spiele mit den Tastern. Wann leuchtet die LED, wann nicht?

- Stell Dir vor, die LED ist eine Zimmerlampe, und das Zimmer hat zwei Türen. An jeder Tür bringst Du einen der Taster an (du würdest also entsprechend lange Leitungen verwenden). Was erreicht man mit einer solchen Schaltung?

- Tausche die beiden Kabel an den Tastern, sodass jeweils ein Arbeitskontakt mit einem Ruhekontakt verbunden ist:

Wann leuchtet die LED nun?

- Was müsste man aber noch ändern, damit das eine wirklich brauchbare Zimmerbeleuchtung wird? Bedenke, dass du ja nicht immer bei einer Tür stehen bleiben willst, um einen Taster zu drücken.