# Aufgaben Experiment 7 - Kurzschlussbremse

## Konstruktionsaufgabe

Baue das Modell Kurzschlussbremse nach Bauanleitung auf. Bring auch das rote Fähnchen am Motor an, damit man seine Drehbewegung gut beobachten kann. Achte bei der Verkabelung drauf, dass der Zentralkontakt des Tasters mit dem Motor und nicht mit dem Batteriehalter verbunden wird.

## Experimentieraufgabe

- Baue zunächst die schon in Experiment 2 aufgebaute Schaltung zum Ein- und Ausschalten des Motors auf. Verwende nur den Arbeitskontakt und lass den Ruhekontakt des Taster noch frei:

Achte darauf, dass es der Zentralkontakt ist, der zum Motor führt, und der Arbeitskontakt, der zur Batterie führt! Wir brauchen das später genau so.

Schalte den Motor über den Taster ein und aus. Beobachte, dass der Motor nach dem Ausschalten noch eine kleine Zeit lang „nachläuft“. Warum ist das wohl so?

- Verlege nun ein weiteres Kabel, in dem Du eine Verbindung vom Ruhekontakt mit dem „anderen“ Pol des Batteriekastens bzw. Motors verbindest:

Wenn nun der Taster losgelassen wird, kann der Strom also wie bisher nicht von der Batterie aus fließen, weil der eine (im Schaltbild untere) Pol der Batterie ja mit nichts weiter verbunden ist. Wiederhole aber nun das Ein- und Ausschalten des Motors. Wie lange läuft der Motor jetzt nach, wenn du ihn ausschaltest?