# Lösungsblatt Experiment 8 – Links-Rechts-Aus mit zwei Tastern

## Auswertung Experimentieraufgabe

- Wenn beide Taster losgelassen werden, ist der Motor (nicht die Stromversorgung!) kurzgeschlossen und steht still.

- Der Motor dreht sich (je nach Stellung des Schalters im Batteriehalter) in eine bestimmte Richtung.

- Der Motor dreht sich, aber genau umgekehrt als in 2.

- Werden beide Taster gedrückt, entspricht das diesem Schaltbild:

Hierbei ist, genau wie beim Drücken beider Taster, der Motor kurzgeschlossen und steht also still.

Nur wenn genau einer der beiden Taster gedrückt wird, läuft der Motor. Die Drehrichtung wird davon bestimmt, welcher der beiden Taster gedrückt wird. Mit dieser Schaltung können wir also einen Motor sehr komfortabel auf Tastendruck links- oder rechtsherum laufen oder eben stillstehen lassen!

- Für diese Schaltung gibt es unzählige Anwendungsmöglichkeiten:

- Ein Auto!

  - Lass es auf Tastendruck vor- oder zurück fahren!

  - Mit zwei solcher Schaltungen und einer motorgesteuerten Lenkung kannst du nach links oder rechts lenken.

- Ein Kran!

  - Lass ihn seitlich verfahren oder sich drehen.

  - Hebe oder senke seinen Kranarm (mit einem zweiten Motor und zwei weiteren Tastern).

  - Hebe oder senke das Kranseil, wenn du die Seiltrommel von einem Motor antreiben lässt.

- Ein Ventilator oder Propeller, der auf Tastendruck in beiden Richtungen laufen kann.

- Eine Schiebe- oder Drehtür mit Motor, die du öffnen oder schließen kannst.

- Einen Aufzug, der hoch oder herunterfahren kann.

- Ein Förderband, dass vor- oder zurückfahren kann.

- Ein Geheimfach, dessen Deckel auf Tastendruck auf oder zu geht.

- … lass deiner Fantasie freien Lauf!

# Anlagen Experiment 8 – Links-Rechts-Aus mit zwei Tastern

Um interessante Modelle mit dieser Schaltung aufbauen zu können, können weitere fischertechnik-Bauteile je nach Vorrat eingesetzt werden.

## Weiterführende Informationen

[1]	Falk, Stefan: Motorsteuerungen (Teil 1). ft:pedia 1/2011, S. 4-8: https://ftcommunity.de/ftpedia/2011/2011-1/ftpedia-2011-1.pdf#page=4 (Motorsteuerungen mit Tastern bis zur in diesem Aufgabenblatt gezeigten Steuerschaltung).

[2]	Falk, Stefan: Motorsteuerungen (Teil 2). ft:pedia 2/2011, S. 19-25: https://ftcommunity.de/ftpedia/2011/2011-2/ftpedia-2011-2.pdf#page=19 (Ergänzung dieser Schaltung um die „Endlagen-Abschaltung“ mit zwei weiteren Tastern und einem kleinen Kran als Modellvorschlag dazu; geeignet für die Kombination zweier Unterrichtssätze, um genügend Taster und Kabel zur Verfügung zu haben).