# Lösungsblatt Experiment 9 – Polwendeschalter mit zwei verbundenen Tastern

## Auswertung Experimentieraufgabe

- Der Taster mit den vertauschten Anschlüssen verhält sich nun wie vormals „gedrückt“, wenn er losgelassen ist, und wie vormals „losgelassen“, wenn er gedrückt wird.

Der Motor läuft, wenn beide Taster gedrückt oder beide losgelassen sind. Sind sie beide losgelassen, wirkt die Schaltung so:

Wenn beide Taster gedrückt werden, wechselt die Stromrichtung:

Ist einer der beiden Taster (egal welcher) gedrückt und der andere losgelassen, steht der Motor still.

- Der Motor läuft jetzt immer, weil entweder beide Taster losgelassen oder beide gedrückt sind. Das heißt: Der Motor läuft immer, aber du kannst ihn auf Knopfdruck in die andere Richtung laufen lassen.