# Experimento n.º 3 - Encendido y apagado con un pulsador

## Tarea de construcción

Monta el modelo de encendido y apagado con un pulsador como indica el manual de instrucciones.

## Tarea temática

El pulsador fischertechnik se ve de la siguiente manera:

Contacto central

Contacto de trabajo

Contacto de reposo

- En la página aquí indicada se presenta su esquema de conexiones en estado de reposo. Este es el estado en el que el pulsador no está presionado. En este caso, la conexión central (el contacto central) está conectada con la conexión inferior (el contacto de reposo).

- En cuanto se presiona el pulsador, este se conmuta: El contacto central ya no está conectado con el contacto de reposo, sino con la conexión superior, el contacto de trabajo.

- Los contactos de reposo y de trabajo nunca se conectan directamente entre sí mediante el pulsador, sino siempre uno solo de ellos – dependiendo de si está «presionado» o «no presionado» – con el contacto central.

De este modo, el contacto central puede conectarse alternativamente con el contacto de reposo o de trabajo (con el pulsador presionado). Esto lo investigaremos en los siguientes experimentos. Las siguientes hojas de tareas mostrarán cómo con varios pulsadores pueden crearse otras conexiones fascinantes, ingeniosas y altamente útiles.

## Tarea experimental

- Monta el pulsador en una de las conexiones de alimentación del LED de tal modo que el contacto central y el contacto de trabajo estén en el circuito eléctrico. En el esquema de conexiones se ve de la siguiente manera:

Pulsador

LED

Soporte de batería

Observa cuándo se enciende la lámpara y cuándo no.

- Monta el pulsador en el otro circuito entre el soporte de batería y el LED.

Pulsador

LED

Soporte de batería

¿Cómo se comportan ahora el LED y el pulsador?

- Hasta ahora hemos utilizado el pulsador como «contacto de cierre» (con el contacto central y el contacto de trabajo). El contacto se cierra (la corriente puede circular) cuando el pulsador está presionado. Ahora cambia el conector del contacto de trabajo al contacto de reposo.

Pulsador

Soporte de batería

LED

¿Cómo se comportan ahora el LED y el pulsador?