# Hoja de soluciones del experimento n.º 4 - Conexión en serie de pulsadores

## Evaluación de la tarea experimental

- El LED se enciende solo cuando los pulsadores 1 y 2 son presionados en simultáneo. Por lo tanto, este tipo de conexión se conoce también como «operación Y».

- Ahora el LED solo se enciende cuando el pulsador 2 está presionado. Si se presiona el pulsador 1 o se suelta el pulsador 2, se apaga el LED. Seguimos teniendo una operación Y pero uno de los pulsadores tiene un efecto exactamente opuesto al otro.

- En esta conexión el LED solo se enciende cuando ninguno de los pulsadores está presionado. Al presionar uno de los dos pulsadores, o ambos, se apaga el LED.

- Es – véase también el experimento n.º 3 – absolutamente irrelevante qué pulsador o pulsadores se inserten en cuál de las conexiones de alimentación. En cuanto uno de los pulsadores interrumpa el flujo de corriente, el LED se apaga. Solo si se permite que circule la corriente, se enciende.