# Hoja de soluciones del experimento n.º 5 – Conexión en paralelo de pulsadores

## Evaluación de la tarea experimental

- El LED se enciende al presionar uno de los dos pulsadores. También se enciende al presionar ambos pulsadores en simultáneo. Permanece apagado si no se presiona ninguno de los dos pulsadores.

Un solo interruptor presionado ya cierra el circuito eléctrico. Si se presionan ambos pulsadores, la corriente puede incluso circular por ambos. El LED no brilla con mayor intensidad al presionar los dos pulsadores. Solo se modifica el circuito eléctrico.

- Si del pulsador 1 se utiliza el contacto de reposo, el pulsador permite que circule la corriente mientras esté abierto (suelto). El LED se enciende cuando se suelta el pulsador 1 o cuando se presiona el pulsador 2 o cuando suceden ambas (se suelta el pulsador 1 y se presiona el pulsador 2). El LED se apaga solo si se presiona el pulsador 1 y se suelta el pulsador 2.

- Si se utilizan ambos contactos de reposo, el LED se enciende cuando el pulsador 1 o el pulsador 2 (o ambos) están abiertos. El LED se apaga solo si se presionan ambos pulsadores.