# Hoja de soluciones del experimento n.º 6 - Conmutador

## Evaluación de la tarea experimental

- En esta conexión el LED se enciende exactamente al presionar o al soltar ambos pulsadores:

Pulsador 1

LED

Pulsador 2

Soporte de batería

Al presionar uno de los dos pulsadores (cualquiera de ellos) y soltar el otro, el LED permanece apagado, ya que la corriente no puede circular por ambos pulsadores.

Pulsador 1

LED

Pulsador 2

Soporte de batería

- ¡Con esta conexión puedes controlar una lámpara desde dos sitios diferentes! Es indistinta la posición del interruptor en el pulsador «remoto»: Independientemente de cómo se encuentren los pulsadores y si la lámpara está encendida o no, puedes accionar un pulsador para encender o apagar una lámpara.

- Si los contactos de trabajo y reposo de ambos pulsadores se conectaron de forma «cruzada», el LED se encenderá cuando se presione precisamente un pulsador y se suelte el otro. Si ambos están presionados o sueltos, el LED permanece apagado.

- Para iluminar una habitación no se utilizarían pulsadores que vuelvan solos a su posición de reposo al soltarlos. No querrás permanecer junto a la puerta manteniendo el pulsador presionado. En este caso, sería mejor utilizar interruptores, que, al soltarlos, permanecen en la última posición fijada.

Anexos

# Experimento n.º 6 - Conmutador

## Material complementario

Para hacer interruptores a partir de los pulsadores:

- Dos piezas de unión deslizables extra

- Dos bloques de construcción extra (por ejemplo: bloque de construcción 15, bloque de construcción 30, bloque de construcción 7,5).