# Tareas del experimento n.º 7 - Freno de cortocircuito

## Tarea de construcción

Monta el modelo de freno de cortocircuito como indica el manual de instrucciones. Coloca también la banderita roja en el motor para poder observar con claridad su movimiento de giro. Al conectar los cables, asegúrate de que el contacto central del pulsador esté conectado al motor y no al soporte de batería.

## Tarea experimental

- Primero monta la conexión ya realizada en el experimento n.º 2 para el encendido y apagado del motor. Ahora utiliza el contacto de trabajo y deja libre el contacto de reposo del pulsador:

Motor

Pulsador

Soporte de batería

¡Asegúrate de que sea el contacto central el que conduce al motor y el contacto de trabajo el que conduce a la batería! Luego lo necesitaremos exactamente igual.

Enciende y apaga el motor mediante el pulsador. Observa que durante un corto tiempo luego de apagado, el motor «funciona por inercia». ¿Por qué sucede esto?

- Coloca ahora otro cable para realizar una conexión del contacto de reposo con el «otro» polo de la caja de la batería o motor:

Motor

Pulsador

Soporte de batería

Si se suelta ahora el pulsador, la corriente no puede circular desde la batería como antes, ya que uno de los polos de la batería (el inferior en el esquema de conexiones) no está conectado a nada. Repite ahora el encendido y apagado del motor. ¿Cuánto tiempo continúa funcionando por inercia el motor luego de apagarlo?