# Hoja de soluciones del experimento n.º 8 – Izquierda-derecha-apagado con dos pulsadores

## Evaluación de la tarea experimental

- Al soltar ambos pulsadores, el motor hace un cortocircuito (¡no la fuente de alimentación!) y se detiene.

- El motor gira (dependiendo de la posición del interruptor en el soporte de batería) en una dirección determinada.

- El motor gira pero en la dirección opuesta a la de 2.

- Si se presionan ambos pulsadores, se corresponde con el siguiente esquema de conexiones:

Motor

Pulsador 2

Pulsador 1

Soporte de batería

En este caso, al igual que al presionar ambos pulsadores, el motor hace un cortocircuito y se detiene.

El motor funciona solo al presionar exactamente uno de los dos pulsadores. La dirección de giro varía en función de cuál de los dos pulsadores se presione. Por lo tanto, con esta conexión podemos lograr que el motor gire hacia la izquierda o hacia la derecha o incluso que se detenga fácilmente presionando un pulsador.

- Hay incontables aplicaciones posibles para este circuito:

- ¡Un coche!

  - ¡Haz que avance o retroceda presionando un pulsador!

  - Con dos conexiones de este tipo y una dirección controlada por un motor, puedes girar hacia la izquierda o hacia la derecha.

- ¡Una grúa!

  - Haz que se desplace hacia los lados o gire.

  - Sube o baja su brazo (con un segundo motor y dos pulsadores adicionales).

  - Sube o baja su cable accionando el tambor mediante un motor.

- Un ventilador o una hélice que funcione en ambas direcciones presionando un pulsador.

- Una puerta corrediza o batiente que puedas abrir o cerrar utilizando un motor.

- Un elevador que pueda subir o bajar.

- Una cinta transportadora que pueda avanzar o retroceder.

- Un compartimento secreto, cuya tapa se abra o se cierre al presionar un pulsador.

- ... ¡Deja volar tu imaginación!

# Anexos del experimento n.º 8 – Izquierda-derecha-apagado con dos pulsadores

Para poder montar interesantes modelos con esta conexión, pueden utilizarse otros componentes fischertechnik, en función de las existencias.

## Más información

[1]	Falk, Stefan: Controles de motor (Parte 1). ft:pedia 1/2011, S. 4-8: https://ftcommunity.de/ftpedia/2011/2011-1/ftpedia-2011-1.pdf#page=4 (Controles de motor con pulsadores hasta el circuito de control representado en esta hoja de tareas).

[2]	Falk, Stefan: Controles de motor (Parte 2). ft:pedia 2/2011, S. 19-25: https://ftcommunity.de/ftpedia/2011/2011-2/ftpedia-2011-2.pdf#page=19 (Se complementa este circuito con la «desconexión de las posiciones finales» con otros dos pulsadores y una pequeña grúa como sugerencia de modelo; adecuado para combinar dos materiales educativos para disponer de suficientes pulsadores y cables).