# Tareas del experimento n.º 9 – Interruptor de cambio de polos con dos pulsadores conectados

## Tarea de construcción

Vuelve a montar el modelo del experimento n.º 8. Por lo tanto, en principio, los dos pulsadores deben instalarse por separado.

## Tarea temática

Recordamos la conexión del experimento n.º 8, mediante la cual podemos controlar fácilmente un motor hacia la izquierda y derecha.

Pulsador 2

Pulsador 1

Motor

Soporte de batería

Ahora intercambia los cables entre el contacto de trabajo y el de reposo en uno de los dos pulsadores (aquí representado para el pulsador 2):

Pulsador 2

Pulsador 1

Motor

Soporte de batería

## Tarea experimental

- ¿Cómo se comporta ahora la conexión? ¿Cuándo funciona el motor y en qué dirección de giro?

- En el pulsador fischertechnik, el botón rojo para presionar atraviesa todo el pulsador. Gracias a ello es posible conectar directamente entre sí dos pulsadores y presionarlos simultáneamente con un único botón. Monta el modelo de interruptor de cambio de polos con dos pulsadores conectados para el experimento n.º 9 como indica el manual de instrucciones.

¿Qué logras con la conexión en este montaje?