# Experiência 1 - Fazemos uma lâmpada brilhar

## Tarefa de construção

Construa modelo Circuito simples com comutador de polos de acordo com as instruções de montagem.

## Tarefa temática

Os circuitos elétricos são representados com a ajuda dos chamados diagramas de circuito . O seguinte diagrama de circuito contém o símbolo geral do circuito de uma lâmpada.

Lâmpa-da

Suporte de bateria

Usamos como lâmpada realmente um díodo emissor de luz (chamado de "LED", porque no idioma inglês é chamado de Light Emitting Diode. Um LED tem um símbolo geral do circuito especial no diagrama de circuito:

LED

Suporte de bateria

## Tarefa experimental

Importante: Você pode tentar qualquer coisa com os dois cabos, mas nunca conecte as duas conexões do suporte da bateria diretamente uma à outra, nem mesmo através do módulo da lâmpada. Isso é chamado de curto-circuito. Se nosso suporte de bateria também tiver proteção embutida para tal, não se deve "curto-circuitar" uma fonte de energia, pois ela pode ser danificada. Os cabos também podem ficar tão quentes que dói.

Nosso suporte de bateria tem um interruptor deslizante incorporado, que agora iremos testar em detalhes. Experimente o seguinte:

- Conecte um cabo do suporte de bateria ao "+" (também chamado de polo positivo) do módulo LED e o outro cabo ao polo negativo "-". Deslize o interruptor do suporte de bateria para a extrema esquerda ou para a extrema direita. Em uma das duas posições do interruptor, nossa lâmpada deve acender.

- Agora retire qualquer plugue. Dessa forma você interrompe o circuito. Nenhuma corrente mais pode fluir da bateria para a lâmpada e de volta. Portanto, o que se passa?

- Deixe a lâmpada acender novamente. Troque os dois plugues na lâmpada. O que você pode observar? O que acontece quando você desliza o interruptor para o outro lado?

- Repita a experiência trocando os plugues no suporte de bateria. O que se passa?