# Folha de solução Experiência 2 – Deixamos um motor girar

## Avaliação Tarefa experimental

- O motor gira!

- O motor pode girar com bastante potência. No entanto, ainda pode ser freado com dois dedos.

- Quando o interruptor é comutado, a direção da corrente muda. Isto também causa (porque estamos usando um "motor CC") uma mudança na direção de rotação. Portanto, podemos facilmente fazer o motor girar em ambas as direções.

- O eixo preto na saída da caixa de câmbio de encaixe gira com muito mais potência do que o sem-fim do motor "nu". Isto é causado pelas engrenagens: Uma engrenagem pequena sempre transmite a rotação para uma engrenagem maior. Isto é chamado de "redução": A rotação é agora mais lenta, mas mais potente.

- Não importa - como com o LED na experiência 1 - onde e como a direção da corrente é alterada. A comutação do interruptor ou a troca dos plugues no suporte de bateria ou no motor terá o mesmo efeito: O motor altera sua direção de rotação.

- Com a bandeirinha você pode observar muito bem a rapidez com que a rotação ocorre. O sem-fim, que sai diretamente do motor, gira tão rápido que você não pode mais segui-lo com os olhos.