# Experiência 3 - Ligar e desligar com um botão

## Tarefa de construção

Construa o modelo de ligar e desligar com botão com base nas instruções de montagem.

## Tarefa temática

O botão fischertechnik tem este aspeto:

Contato central

Contato de trabalho

Contato de repouso

- Na página mostrada aqui, seu diagrama de circuitos é mostrado em posição de repouso. Esse é o estado, em que o botão não está pressionado. A conexão do meio (o contato central) é portanto conectada à conexão inferior (o contato de repouso).

- Assim que o botão é pressionado, o botão comuta: O contato central do meio não está mais conectado ao contato de repouso, mas à conexão superior, o contato de trabalho.

- Os contatos de repouso e de trabalho nunca são conectados diretamente um ao outro pelo botão, mas apenas um destes dois contatos – dependendo se é "pressionado" ou "não pressionado” – é sempre conectado ao contato central.

Desta forma, o contato central pode ser conectado alternadamente ao contato de repouso ou ao contato de trabalho (com o botão pressionado). Investigamos isto nas seguintes experiências. As fichas de tarefas a seguir mostrarão como construir circuitos adicionais interessantes, engenhosos e extremamente úteis usando múltiplos botões.

## Tarefa experimental

- Instale o botão em uma das linhas de alimentação do LED para que o contato central e o contato de trabalho estejam no circuito. No diagrama de circuito, é assim que se parece:

Botão

LED

Suporte de bateria

Observe quando a lâmpada está acesa e quando não está.

- Instale o botão na outra linha entre o suporte de bateria e o LED:

LED

Botão

Suporte de bateria

Como se comportam agora o LED e o botão?

- Até agora temos usado o botão como contato normalmente aberto (com contato central e de trabalho). O contato é fechado (a corrente pode fluir) quando o botão é pressionado. Agora mude o plugue do contato de trabalho para o de repouso:

Botão

Suporte de bateria

LED

Como se comportam agora o LED e o botão?