# Folha de solução Experiência 4 - Conexão em série de botões

## Avaliação Tarefa experimental

- O LED só acende quando o botão 1 e o botão 2 são pressionados simultaneamente. Por isso, este tipo de circuito também é chamado de "Conexão E".

- Agora o LED só acende quando o botão 2 é pressionado. Se o botão 1 for pressionado ou se o botão 2 for solto, o LED apaga. Ainda temos uma conexão E, mas um dos botões atua de forma exatamente oposta ao outro.

- Neste circuito, o LED só acende precisamente quando nenhum dos dois botões é pressionado. Se um ou ambos os botões são pressionados, o LED apaga.

- É - veja também a experiência 3 - pouco importante em qual das linhas de alimentação que o botão ou botões está/estão inserido(s). Assim que um dos botões interrompe o fluxo de corrente, o LED apaga. Somente quando se permite o fluxo de corrente, ele acende.