# Folha de solução Experiência 5 - Conexão paralela de botões

## Avaliação Tarefa experimental

- O LED acende quando se pressiona um dos dois botões. Também acende, quando se pressiona os dois botões ao mesmo tempo. Só permanece apagado, quando nenhum dos dois botões é pressionado.

Até mesmo um interruptor pressionado fecha o circuito. Se ambos os botões forem pressionados, a corrente pode até fluir através de ambos os botões. Entretanto, o LED não acende mais luminoso quando dois botões são pressionados. Somente o circuito muda.

- Se o contato de repouso for usado pelo botão 1, o botão permite que a corrente passe desde que esteja aberto (solto). O LED acende quando o botão 1 é solto ou quando o botão 2 é pressionado, ou ambos (botão 1 solto e botão 2 pressionado). Somente quando o botão 1 é pressionado e o botão 2 é solto, o LED apaga.

- Se ambos os contatos de repouso forem usados, o LED acende quando o botão 1 ou o botão 2 (ou ambos) estão abertos. O LED só apaga quando ambos os botões são pressionados.