# Folha de solução Experiência 6 - Circuito alternado

## Avaliação Tarefa experimental

- Neste circuito, o LED acende exatamente quando ambos os botões são pressionados ou quando ambos os botões são soltos:

LED

Botão 2

Botão 1

Suporte de bateria

Se um dos dois botões (qualquer um deles) for pressionado e o outro for solto, o LED permanece desligado porque a corrente não pode fluir através de ambos os botões:

LED

Botão 2

Botão 1

Suporte de bateria

- Você pode controlar uma lâmpada de dois locais diferentes com este circuito! Não importa qual seja a posição do interruptor no botão "remoto": Independentemente de como os botões são posicionados e se a lâmpada está atualmente acesa ou não, você pode comutar um botão para desligar ou ligar uma lâmpada.

- Se os contatos de trabalho e de repouso dos dois botões forem conectados "cruzados", o LED acende quando exatamente um botão é pressionado e o outro solto. Se ambos são pressionados ou ambos são soltos, o LED permanece apagado.

- Para uma iluminação de sala, provavelmente não se usaria qualquer botão que retorne automaticamente à posição de repouso quando solto. Você não quer ficar parado na porta pressionando o botão. Seria melhor usar interruptores em vez de botões, que permanecem na última posição ajustada quando são soltos.

Sistemas

# Experiência 6 - Circuito alternado

## Material suplementar

Para transformar os botões em interruptores:

- Mais dois cames de mola

- Mais dois módulos (por ex. módulo 15, módulo 30, módulo 7,5).