# Tarefas Experiência 6 – Circuito alternado

## Tarefa de construção

Construa o modelo Circuito alternado de acordo com as instruções de montagem.

## Tarefa temática

Para esta experiência, precisamos de um total de 5 cabos. Proceda com cuidado para que o circuito seja construído corretamente:

- De um polo do suporte de bateria, uma linha vai para o contato central do botão 1.

- Conecte ambos os contatos de trabalho dos botões um ao outro.

- Conecte ambos os contatos de repouso dos botões um ao outro.

- O contato central do segundo botão vai para o LED.

- Finalmente, a outra conexão do LED é conectada à segunda saída do suporte de bateria.

LED

Botão 2

Botão 1

Suporte de bateria

O diagrama de circuito mostra que ambos os botões deixam a corrente passar para o LED. Ajuste o interruptor da caixa de bateria para que o LED acenda.

## Tarefa experimental

- Agora está ficando interessante! Brinque com os botões. Quando o LED acende, quando não acende?

- Imagine que o LED é uma lâmpada de sala, e a sala tem duas portas. Você coloca um dos botões em cada porta (assim você usaria linhas longas correspondentes). O que se consegue com um circuito desse tipo?

- Troque os dois cabos nos botões para que um contato de trabalho esteja conectado a um contato de repouso:

LED

Botão 2

Botão 1

Suporte de bateria

Quando o LED acende agora?

- Mas o que precisaria ser mudado para fazer desta uma iluminação de sala realmente utilizável? Tenha em mente que você nem sempre quer parar em uma porta para pressionar um botão.