# Tarefas Experiência 7 – Freio de curto-circuito

## Tarefa de construção

Construa o modelo Freio de curto-circuito de acordo com as instruções de montagem. Coloque também a bandeirinha vermelha no motor para que você possa observar facilmente seu movimento de rotação. Ao fazer a fiação, certifique-se de que o contato central do botão esteja conectado ao motor e não ao suporte de bateria.

## Tarefa experimental

- Primeiro, construa o circuito para ligar e desligar o motor que já foi construído na experiência 2. Use somente o contato de trabalho e deixe o contato de repouso do botão livre:

Motor

Botão

Suporte de bateria

Certifique-se de que é o contato central que conduz ao motor e o contato de trabalho à bateria! Vamos precisar disso mais tarde.

Ligue e desligue o motor usando o botão. Observe que o motor continua “funcionando por inércia" após ser desligado. Por que você acha que isso acontece?

- Agora coloque outro cabo no qual você estabelece uma conexão do contato de repouso ao "outro" polo da caixa de bateria ou do motor:

Motor

Botão

Suporte de bateria

Quando o botão é solto, a corrente não pode fluir da bateria como antes, porque um polo da bateria (o inferior no diagrama do circuito) não está conectado a nada mais. Mas agora repita a ligação e o desligamento do motor. Por quanto tempo o motor continua funcionando por inércia agora quando você o desliga?