# Folha de solução Experiência 8 – Esquerda-Direita-Desl. com dois botões

## Avaliação Tarefa experimental

- Quando ambos os botões são soltos, o motor (não a alimentação de corrente!) entra em curto-circuito e fica paralisado.

- O motor gira (dependendo da posição do interruptor no suporte de bateria) em uma determinada direção.

- O motor gira, mas exatamente inversamente ao apresentado em 2.

- Se ambos os botões forem pressionados, isto corresponde a este diagrama de circuito:

Motor

Botão 2

Botão 1

Suporte de bateria

Neste caso, assim como quando ambos os botões são pressionados, o motor entra em curto-circuito e, portanto, fica paralisado.

Somente se exatamente um dos dois botões for pressionado, o motor funcionará. A direção de rotação é determinada por qual dos dois botões é pressionado. Com este circuito podemos, portanto, fazer girar um motor muito convenientemente para a esquerda ou para a direita, ou mesmo deixá-lo paralisado, com o toque de um botão!

- Há inúmeras possibilidades de aplicação para este circuito:

- Um carro!

  - Faça-o avançar ou recuar pressionando um botão!

  - Com dois circuitos deste tipo e direção motorizada, você pode dirigir para a esquerda ou para a direita.

- Um guindaste!

  - Deixe-o se mover para os lados ou girar.

  - Eleve ou baixe o braço de guindaste (com um segundo motor e mais dois botões).

  - Eleve ou baixe o cabo do guindaste, se você acionar o tambor do cabo por um motor.

- Um ventilador ou uma hélice que pode funcionar em ambas as direções, pressionando um botão.

- Uma porta deslizante ou giratória com motor que você pode abrir ou fechar.

- Um elevador que pode subir ou descer.

- Uma esteira transportadora que pode avançar ou recuar.

- Um compartimento secreto cuja tampa se abre ou fecha, pressionando um botão.

- ... deixe sua imaginação correr solta!

# Anexos Experiência 8 - Esquerda-Direita-Desl. com dois botões

A fim de poder construir modelos interessantes com este circuito, outros componentes fischertechnik podem ser usados dependendo do estoque.

## Informações adicionais

[1]	Falk, Stefan: Controles de motor (parte 1). ft:pedia 1/2011, pág. 4-8: https://ftcommunity.de/ftpedia/2011/2011-1/ftpedia-2011-1.pdf#page=4 (Controles de motor com botões até ao circuito de controle mostrado nesta folha de tarefas).

[2]	Falk, Stefan: Controles de motor (parte 2). ft:pedia 2/2011, pág. 19-25: https://ftcommunity.de/ftpedia/2011/2011-2/ftpedia-2011-2.pdf#page=19 (Extensão deste circuito através do "desligamento das posições finais" com mais dois botões e um pequeno guindaste como sugestão de modelo para ele; adequado para a combinação de dois conjuntos didáticos, a fim de ter botões e cabos suficientes disponíveis.).