# Folha de solução Experiência 9 – Comutador de polos com dois botões conectados

## Avaliação Tarefa experimental

- O botão com as conexões trocadas agora se comporta como antes "pressionado" quando é solto e como antes "solto" quando é pressionado.

O motor funciona, quando ambos os botões são pressionados ou ambos são soltos. Quando ambos são soltos, o circuito atua desta forma:

Botão 1

Motor

Botão 2

Suporte de bateria

Quando ambos os botões são pressionados, a direção da corrente muda:

Botão 1

Motor

Botão 2

Suporte de bateria

Se um dos dois botões (qualquer um) for pressionado e o outro for solto, o motor está paralisado.

- O motor agora está sempre em funcionamento porque ou ambos os botões são soltos ou ambos são pressionados. Ou seja: o motor está sempre em funcionamento, mas você pode fazê-lo funcionar na outra direção com o pressionar de um botão.