Aufgaben Getriebe Sekundarstufe I+II

# Getriebe Aufgabe 1 – Balkenwaage (Hebel)

Um das Gewicht eines Gegenstands zu bestimmen müssen wir das Verhältnis des Gewichts zu einem festgelegten Referenz- oder Einheitswert kennen. Mit den in dieser und der nächsten Aufgabe vorgestellten Waagen gelingt das, indem zwei bewegliche Hebel in ein Gleichgewicht gebracht werden. Die Abbildung auf das Referenzgewicht erfolgt dann über eine geeignete Skala.

## Konstruktionsaufgabe

Abb. 1: Balkenwaage

Baue die in Abb. 1 gezeigte Balkenwaage. Sie funktioniert nach dem Prinzip des Hebels: Erhöht man das Gewicht in der Waagschale (im Bild links), muss man zum Ausgleich das verschiebbare Gewicht aus den vier gelben Grundbausteinen (im Bild rechts) auf dem Waagbalken nach außen verschieben, damit der Zeiger (die schwarze Achse) wieder exakt auf die Spitze des roten Winkelsteins zeigt.

Schneide die Vorlage für die Skala der Waage aus und befestige sie mit zwei S-Riegeln links und rechts am schwarzen Winkelträger. Nimm‘ einen schwarzen Stift und markiere die „Nullstellung“ des Gewichts (bei leerer Waagschale), d. h. die Stelle, auf die die Spitze des roten Winkelsteins unter dem Gewicht auf der Skala zeigt, mit einem Strich und einer „0“.

## Thematische Aufgabe

Jetzt muss die Waage noch kalibriert werden. Dafür musst du die Waagschale mit „Einheitsgewichten“ beschweren. Wenn du keine exakten Gewichte zur Verfügung hast, kannst du auch die Grundbausteine als „Einheitsgewicht“ verwenden. (Sie wiegen etwas über 5 g.)

Markiere durch Striche die jeweilige Position des roten Winkelsteins unter dem Gewicht auf der Skala, wenn das Gewicht so eingestellt ist, dass der Zeiger der Waage exakt auf den unteren Winkelstein zeigt. Auf diese Weise kannst du die Skala vervollständigen. Prüfe die Korrektheit deiner Kalibierung mit unterschiedlich schweren Objekten, deren Gewicht du kennst.

1. Wie groß ist der Abstand zweier 10-g-Markierungen auf der Skala?

2. Welches maximale Gewicht kannst du mit der Waage bestimmen?

3. Wenn die Waage im Gleichgewicht ist, welche physikalischen Größen sind dann gleich?

## Experimentieraufgabe

1. Wie kannst du die Waage so verändern, dass sich der Messbereich verdoppelt? Nenne mindestens zwei Möglichkeiten.

2. Du möchtest eine genauere Auflösung der Waage. Wie kannst du das erreichen? (Auch dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.)

# Getriebe Aufgabe 2 – Neigungswaage (Hebel)

Der folgende Typ einer mechanischen Waage ist bis heute als Briefwaage sehr verbreitet.

## Konstruktionsaufgabe

Abb. 2: Briefwaage

Konstruiere die Neigungswaage (Briefwaage) aus Abb. 2. Im Unterschied zur Balkenwaage muss bei dieser Waage kein Gewicht angepasst werden: Das auf der Waagschale (rechts) aufgelegte Gewicht sorgt für eine entsprechende Auslenkung des linken Zeigers (gelbe Grundbausteine mit Winkelstein an der Spitze). Die Waage ist in einem stabilen Gleichgewicht.

Schneide die Vorlage für die Skala der Briefwaage aus und befestige sie mit zwei S-Riegeln links und rechts am gelben, gebogenen Winkelträger. Nimm‘ einen schwarzen Stift und markiere die „Nullstellung“ der Waage (bei leerer Waagschale), d. h. die Stelle, auf die die Spitze des roten Winkelsteins auf der Skala zeigt, mit einem Strich und einer „0“.

## Thematische Frage

Jetzt muss auch diese Waage noch kalibriert werden. Dafür musst du die Waagschale wieder mit „Einheitsgewichten“ beschweren (siehe Aufgabe 1). Markiere durch Striche die jeweilige Position der Spitze des roten Winkelsteins auf der Skala. Prüfe die Korrektheit deiner Kalibrierung mit unterschiedlich schweren Objekten, deren Gewicht du kennst.

Welches maximale Gewicht kannst du mit dieser Waage messen?

## Experimentieraufgabe

1. Wie kann man bei dieser Waage den Messbereich vergrößern?

2. Wie kann man bei dieser Waage die Messung verfeinern? (Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu erreichen.)

3. Warum werden die Abstände zweier z. B. 10-g-Markierungen auf der Skala mit zunehmendem Gewicht kleiner?

# Getriebe Aufgabe 3 – Flaschenzug und Wellrad

Eines der ältesten Getriebe überhaupt ist der Flaschenzug. Ohne ihn wären die beeindruckenden Steingebäude der Antike nie entstanden. Ein Flaschenzug bewirkt eine Kraftverstärkung, indem der Hub auf mehrere Seilschlingen verteilt wird. Die geleistete Arbeit – das Anheben eines Gewichts – bleibt dabei dieselbe, dafür muss (mit weniger Kraft) länger gezogen werden.

## Konstruktionsaufgabe

Konstruiere zunächst den einfachen Flaschenzug in Abb. 3.

Abb. 3: Flaschenzug mit bis zu vier Rollen

## Thematische Frage

In Abb. 4 sind drei verschiedene Seilführungen gezeigt, die jeweils zwei, drei und vier Rollen des Flaschenzugs verwenden. Setze sie nacheinander um und beantworte jeweils die unten stehenden Fragen.

a)  b)  c)

Abb. 4: Drei verschiedene Seilführungen mit a) zwei, b) drei und c) vier Rollen

1. Wie viele Kurbel-Umdrehungen benötigt die Seilwinde ohne Flaschenzug und wie viele in den Fällen a), b) und c), um einen Gegenstand um 10 cm anzuheben?

2. Welche Kraftverstärkung bewirken die drei Flaschenzug-Versionen a), b) und c) gegenüber einem Seilzug ohne Flaschenzug?

3. Warum wird dieser Flaschenzug-Typ auch „Faktorenflaschenzug“ genannt?

## Experimentieraufgabe

Ergänze den Flaschenzug nun – wie in Abb. 5 gezeigt – um ein Wellrad.

Abb. 5: Wellrad zum Flaschenzug

Die Wirkung des Wellrads kannst du dir klarmachen, indem du es dir als Hebel vorstellst: Die Kraftwirkung auf der Mitte des Rastadapters kannst du umrechnen in die Kraftwirkung der Seiltrommel auf das Seil.

1. Welche Kraftverstärkung bewirkt das Wellrad mit a) einer Rastachse 30 und b) einer Rastachse 45 als Hebel?

2. Welchen „Preis“ bezahlt man beim Wellrad für die Kraftverstärkung?

3. Welche Kraftverstärkung ist einfacher zu erzielen – die am Wellrad oder die des Flaschenzugs? Nenne verschiedenen Vor- und Nachteile der beiden Kraftverstärker.

# Getriebe Aufgabe 4 – Kurbelschwinge, Scherenhub und Schubkurbel

Antriebe erzeugen in der Regel eine Drehbewegung. Für den Abtrieb wird jedoch oft eine Hin- und Her-Bewegung benötigt. Das gelingt mit Kurbelschwingen, einem Scherenhub und Schubkurbeln. Schubkurbeln spielen in Verbrennungsmotoren als „Kurbelwelle“ eine zentrale Rolle: Sie wandeln die Schubbewegung der Kolbenstange in eine Drehbewegung der Abtriebswelle.

## Konstruktionsaufgabe

Das in Abb. 6 gezeigte Getriebe ist eine „Kurbelschwinge“: Damit wird eine Kreisbewegung (die der Exzenterscheibe) in eine Schwingbewegung umgewandelt: Die Achse am oberen Ende des beweglich gelagerten Grundbausteins bewegt sich entlang eines Kreisbogens. Eine typische Anwendung für eine Kurbelschwinge ist ein einfacher Scheibenwischer.

Abb. 6: Kurbelschwinge

Erweitere die Kurbelschwinge zu einem Scheibenwischer mit zwei auseinander liegenden Wischblättern. (Die Wischblätter kannst du durch seitlich mit einem S-Riegel am Grundbaustein befestigte Statik-Streben simulieren.)

## Experimentieraufgabe

1. Abb. 7 zeigt einen Wagenheber mit Scherenhub, der mit einem Schneckengetriebe angehoben wird. Das Getriebe ist selbstsperrend, d. h. der Wagenheber bleibt stabil in der Position, die mit dem Schneckengetriebe eingestellt wurde.

Abb. 7: Wagenheber mit Scherenhub und Schneckengetriebe

Baue den Wagenheber entsprechend der Abbildung. Dabei wirst du feststellen, dass der Wagenheber sich überraschend weit hebt. Überlege: Wie ließe sich der Hub weiter vergrößern? Nenne mehrere Möglichkeiten und vergleiche sie.

2. Ein der Kurbelschwinge sehr ähnliches Getriebe ist die in Abb. 8 gezeigte „Schubkurbel“. Anders als bei der Kurbelschwinge wird hier die Kreisbewegung der Exzenterscheibe jedoch nicht in eine Schwing-, sondern in eine Schubbewegung umgewandelt: Die Führung durch die Metallachse sorgt dafür, dass sich der Baustein 15 mit Bohrung auf einer geraden Linie hin und her bewegt.

Neben der bereits genannten Funktion als Kurbelwelle im Fahrzeugantrieb gibt es weitere sinnvolle Einsatzmöglichkeiten – z. B. als „Vorschubgetriebe“.

Erweitere die Schubkurbel zu einem solchen Vorschubgetriebe, das auf der Grundplatte ein Blatt Papier gleichmäßig um ein fest definiertes Stück weiterschiebt. Demonstriere die Funktionsweise.

Abb. 8: Schubkurbel

# Getriebe Aufgabe 5 – Kardanwelle

Manchmal liegen Antriebs- und Abtriebswelle eines Getriebes weder in einer Flucht noch parallel zueinander, sondern stoßen in einem stumpfen Winkel aufeinander. Dann muss die Bewegungsrichtung der Welle geändert werden. Das gelingt mit einem Kardangetriebe, auch als Kreuz- oder Kardangelenk bezeichnet.

## Konstruktionsaufgabe

Baue das in Abb. 9 abgebildete Kardangelenk nach. In welchem Winkel stehen die Antriebs- und die Abtriebsachse zueinander?

Abb. 9: Kardangelenk

Wenn du die Antriebswelle über die Kurbel antreibst, wirst du feststellen, dass die Bewegung der Abtriebswelle nicht in derselben Gleichmäßigkeit erfolgt: Sie dreht sich mal schneller, mal langsamer als die Antriebswelle. Diesen Effekt nennt man „Kardan-Fehler“.

## Thematische Aufgabe

Verlängere nun die Antriebswelle mit einer Rastkupplung und einer Rastachse 45 und die Abtriebswelle, indem du die Rastachse 30 durch eine Rastachse 45 ersetzt. Ergänze auf der Antriebswelle eine Drehscheibe 60 mit einer Flachnabe so, dass die Nabenmutter in Richtung Kardangelenk zeigt, und ergänze eine zweite Lagerung, bevor du die Rastkurbel wieder ansteckst. Ersetze das Rad durch eine zweite Drehscheibe 60 mit Flachnabe; hier muss die Nabenmutter vom Kardangelenk weg zeigen. Verlängere schließlich die Lagerung der Antriebswelle um einen Baustein 15 mit aufgesetztem Winkelstein 60° und die Abtriebswelle um eine weitere Lagerung, ebenfalls mit einem Baustein 15 mit aufgesetztem Winkelstein, um die Winkelscheibe besser ablesen zu können (siehe Abb. 10).

Abb. 10: Erweiterung des Kardangelenks um zwei Winkelmesser

Schneide die beiden Winkelscheiben (Abb. 11) aus, schneide in die Mitte ein Loch und schiebe sie so auf die beiden Achsen vor den Drehscheiben, dass sie auf der Antriebsachse zwischen Kurbel und Drehscheibe und auf der Abtriebsachse zwischen Rastkupplung und Drehscheibe eingeklemmt sind. Du kannst sie auch mit transparentem Klebeband an der Drehscheibe befestigen.

Abb. 11: Scheiben mit Gradeinteilung als Winkelmesser

Bringe das Kardangelenk in dieselbe Position wie in Abb. 10 und richte die beiden Winkelmesser so aus, dass die Spitze des roten Winkelsteins mit der 0°-Anzeige „fluchtet“. Drehe nun die Kurbel in 15°-Schritten von 0° bis 180° und notiere den auf dem zweiten Winkelmesser auf der Abtriebsachse angezeigten Winkelwert.

Trage die Messergebnisse und die jeweilige Abweichung der Abtriebs- von der Antriebsachse („Delta“) in die folgende Tabelle ein.

| Drehwinkel Antrieb | Drehwinkel Abtrieb | Δ | Drehwinkel Antrieb | Drehwinkel Abtrieb | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 0° | 0° | 90° | 90° | 0° |
| 15° |  |  | 105° |  |  |
| 30° |  |  | 120° |  |  |
| 45° |  |  | 135° |  |  |
| 60° |  |  | 150° |  |  |
| 75° |  |  | 165° |  |  |
| 90° | 90° | 0° | 180° | 180° | 0° |

## Experimentieraufgabe

Wie du gesehen hast, kann der Kardan-Fehler eines Kardangelenks erheblich sein. Der Fehler ist umso größer, je größer der Winkel ist, um den die Welle ausgelenkt wird.

Interessant ist aber: Wenn wir zwei Kardangelenke so zu einer Kardanwelle „hintereinanderschalten“, dass Antriebs- und Abtriebswelle parallel liegen, dann heben sich die Kardan-Fehler der beiden Kardangelenke auf. Daher werden Kardangelenke bei gleichmäßigen Antrieben in der Praxis meist nur bei geringer Auslenkung oder paarweise in Gestalt einer Kardanwelle eingesetzt.

Abb. 12: Kardanwelle mit zwei Kardangelenken

Abb. 12 zeigt eine solche Kardanwelle. Konstruiere sie nach und löse mit ihrer Hilfe die folgenden Aufgaben.

1. Wie groß ist der maximale Winkel, in dem die beiden Kardangelenke noch „sauber“ drehen?

2. Montiere die beiden Winkelmesser auf der Antriebs- und der Abtriebswelle der Kardanwelle und überprüfe, ob der Kardanfehler tatsächlich aufgehoben ist.

3. Welche weiteren Getriebe fallen dir ein, mit denen man einen der Kardanwelle entsprechenden Achsversatz von Antrieb zu Abtrieb erreichen kann? Was sind deren Vor- oder Nachteile im Vergleich mit einer Kardanwelle?

# Getriebe Aufgabe 6 – Schaltgetriebe

Getriebe, deren Übersetzung veränderlich ist, nennen wir Schaltgetriebe. Schaltgetriebe werden in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor benötigt, da diese Motoren nur in einem relativ schmalen Drehzahlbereich einen hohen Wirkungsgrad besitzen. Durch das Schaltgetriebe kann die Umdrehungsgeschwindigkeit der Antriebsachse auf unterschiedliche Umdrehungsgeschwindigkeiten der Abtriebsachse übersetzt werden.

## Konstruktionsaufgabe

Schaltgetriebe werden meist aus Zahnradgetrieben konstruiert. Im Folgenden unterscheiden wir die verwendeten Zahnräder anhand ihrer Zähnezahl: Das Zahnrad mit 30 Zähnen nennen wir Z30, das mit zehn Zähnen Z10 usw.

In Abb. 13 siehst du einen Antriebsstrang (mit Kurbel, vorne) und eine Abtriebswelle (mit Rad, hinten rechts im Bild). Dazwischen befindet sich eine (leere) Getriebeachse, die sich über einen Hebel (rechts) horizontal verschieben lässt.

Abb. 13: Schaltgetriebe – Basiskonstruktion

Erweitere diese Ausgangskonstruktion zu einem Schaltgetriebe, mit dem zwei unterschiedliche Übersetzungen (auch „Gänge“ genannt) gewählt werden können.

## Thematische Aufgabe

1. Welche Übersetzungen realisiert dein Getriebe? Wie groß ist der Unterschied der Umdrehungsgeschwindigkeiten der Abtriebsachse (bei gleicher Geschwindigkeit der Antriebsachse) in den beiden Gängen?

2. Dein Schaltgetriebe ist eines von mehreren, die mit den gegebenen Zahnrädern (Z10, Z15, Z20, Z30, Z40) konstruiert werden können. Welche weiteren Zweigang-Schaltgetriebe könntest du mit diesen Zahnrädern (und erforderlichenfalls anderen Abständen zwischen den Getriebeachsen) realisieren?

## Experimentieraufgabe

1. Erweitere dein Zweigang-Schaltgetriebe zu einem Dreigang-Schaltgetriebe. Welche Übersetzungen realisiert dein Getriebe? Sind noch andere Konstruktionen möglich?

2. Ergänze dein Dreiganggetriebe um einen Rückwärtsgang.

# Getriebe Aufgabe 7 – Uhrengetriebe

## Konstruktionsaufgabe

Eines der raffinierten technischen Details einer Uhr ist, dass mehrere Zeiger – mindestens der Stunden- und der Minutenzeiger – sich auf ein und derselben Achse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen.

Wir realisieren das mit einer „Freilaufnabe“: Der Minutenzeiger wird von der Metallachse in Abb. 14 angetrieben, während die auf derselben Achse lose mit der schwarzen Freilaufnabe aufgesetzte Drehscheibe 60 vom dahinter liegenden Z40 bewegt wird.

Abb. 14: Uhrengetriebe – Basiskonstruktion Zeiger, Vorder- und Rückansicht

Die Uhr soll nun mit einer einzigen Antriebswelle betrieben werden: der Achse, auf der der Minutenzeiger sitzt. Wenn sich nun der Stundenzeiger (die Drehscheibe 60 bzw. das Z40) in Abhängigkeit von dieser Welle drehen soll: Welche Übersetzung wird dann zwischen dem Minutenzeiger und der Drehscheibe 60 benötigt?

## Thematische Aufgabe

Konstruiere jetzt das Getriebe zum Antrieb des Stundenzeigers, ausgehend von der Zeiger-Welle als Antriebsachse.

Gehe dazu „rückwärts“ vor: Betrachte das Z10 unterhalb des Z40. Welche Übersetzung liegt hier zwischen der Welle des Z10 und der Drehscheibe 60 vor? Welche Übersetzung ist dann noch zwischen der Welle des Z10 und der des Minutenzeigers erforderlich?

Frage dich nun, mit welchen Zahnrädern du diese Übersetzung realisieren kannst, und baue dann diese Übersetzung so ein, dass sie die Minutenzeiger-Welle mit dem Z10 unterhalb der Drehscheibe 60 verbindet.

## Experimentieraufgabe

1. Die Anzeige von 12 Stunden auf dem Zifferblatt einer Uhr ist üblich, aber nicht zwingend. Natürlicher wäre es, alle Stunden eines Tages in einer Umdrehung anzuzeigen, das Zifferblatt also in 24 Stunden aufzuteilen. Wie müsste das dafür erforderliche Getriebe aussehen? Kannst du es konstruieren?

2. Es fehlt noch ein Antrieb für die Uhr. Wir wollen das mit einer Kurbel realisieren.

Konstruiere seitlich neben der Uhr einen Kurbel-Antrieb mit einem Zahnrad mit Sperre so, dass mit jedem „Klick“ der Sperre (also jedem Zahn des Zahnrads) die Uhrzeiger sich genau um eine Minute weiterbewegen.

# Getriebe Aufgabe 8 – Planetengetriebe

Für viele praktische Anwendungen sind Getriebe besonders geeignet, bei denen die Bewegungsänderung koaxial erfolgt, d. h. An- und Abtriebswelle in einer Flucht liegen. Sie sind kompakt, lassen sich einfach verbauen und leicht miteinander kombinieren.

## Konstruktionsaufgabe

Abb. 15 zeigt ein koaxiales Getriebe mit Kegelzahnrädern. Baue das Getriebe nach. Welche Bewegungsänderung bewirkt es?

Abb. 15: Koaxiales Kegelradgetriebe

Ein koaxiales Getriebe kann auch eine Übersetzung enthalten. Das Getriebe in Abb. 16 verwendet ein Kronradgetriebe. Baue es nach. Welche Übersetzung realisiert es?

Abb. 16: Koaxiales Übersetzungsgetriebe mit Kronrad

## Thematische Aufgabe

Planetengetriebe sind eine besondere Form koaxialer Übersetzungsgetriebe. Sie werden in der Regel als Stirnradgetriebe konstruiert, d. h. die Zähne der Zahnräder stehen senkrecht zur Achse (Welle). Planetengetriebe bestehen aus

einem „Sonnenrad“ (einem Zahnrad in der Mitte),

mehreren „Planetenrädern“, die um das Sonnenrad „kreisen“ und deren Wellen über einen Steg miteinander verbunden sind und

einem „Hohlrad“, in dessen Innenzahnrad die Zähne der Planetenräder eingreifen.

Planetengetriebe lassen sich sehr kompakt konstruieren. Je nachdem, welche der drei Wellen eines Planetengetriebes – die des Sonnenrads, die des Stegs oder die des Hohlrads – man „fest“ montiert, erreicht man eine andere Übersetzung.

Betrachte und konstruiere zunächst das folgende Planetengetriebe mit festem Steg und dem Sonnenrad auf der Antriebswelle (Abb. 17):

Abb. 17: Planetengetriebe mit festem Planetenradträger (Steg) und Sonnenradantrieb

Die Übersetzung dieses Planetengetriebes ist identisch mit der des folgenden einfachen Stirnradgetriebes (Abb. 18):

Abb. 18: Zum Planetengetriebe äquivalentes Stirnradgetriebe

Warum ist das so? Erläutere. Welches Übersetzungsverhältnis realisiert also das Planetengetriebe mit festem Steg und dem Sonnenrad als Antrieb?

## Experimentieraufgabe

1. In dem Planetengetriebe in Abb. 17 ist der Steg fest. Konstruiere ein weiteres Planetengetriebe, in dem entweder das Sonnenrad oder das Hohlrad fest montiert ist.

2. Welche Übersetzungen erreicht man mit fischertechnik-Stirnrad-Planetengetrieben mit dem Innenzahnrad Z30? Vervollständige die folgende Tabelle:

| Fest | Antrieb | Abtrieb | Übersetzung | Richtungsumkehr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Steg | Sonnenrad | Hohlrad |  | ja/nein |
| Steg | Hohlrad | Sonnenrad |  | ja/nein |
| Hohlrad | Sonnenrad | Steg |  | ja/nein |
| Hohlrad | Steg | Sonnenrad |  | ja/nein |
| Sonnenrad | Steg | Hohlrad |  | ja/nein |
| Sonnenrad | Hohlrad | Steg |  | ja/nein |

Wie du gesehen hast, sorgen einige der Getriebe für eine Richtungsumkehr. Wir kennzeichnen sie in der Übersetzungsgleichung durch ein Minus-Zeichen („-“).

3. Durch das „Hintereinanderschalten“ von Planetengetrieben lassen sich große Übersetzungen realisieren. Betrachte die drei verschiedenen Planetengetriebe. Welche zwei (verschiedenen) Getriebe würdest du koppeln, um eine möglichst große Übersetzung ins Langsame zu realisieren?

# Getriebe Aufgabe 9 – Differenzialgetriebe

Ohne Differenzialgetriebe könnte kein Auto um eine enge Kurve fahren – es ermöglicht den Rädern einer angetriebenen Starrachse sich unterschiedlich schnell zu drehen.

## Konstruktionsaufgabe

Eine Sonderform eines Planetengetriebes ist das Differenzialgetriebe: Es ist ein Planetengetriebe aus Kegelzahnrädern.

Abb. 19: Differenzialgetriebe

Konstruiere das Differenzial in Abb. 19. Was passiert, wenn ein solcherart über ein Differenzialgetriebe angetriebenes Fahrzeug um eine enge Kurve fährt?

## Thematische Aufgabe

1. Welche Bewegungsänderung realisiert das Differenzialgetriebe?

2. Simuliere, dass ein Rad blockiert (z. B. beim Bremsen), indem du es festhälst. Beschreibe, was passiert.

## Experimentieraufgabe

1. Was passiert, wenn eines der Räder z. B. in sandigem Untergrund oder auf Eis durchdreht?

2. Als Maßnahme gegen durchdrehende Räder verfügen Geländefahrzeuge über eine „Differenzialsperre“, die das Differenzial quasi „überbrückt“. Wie könntest du so etwas an deinem Differenzialgetriebe ergänzen?