# Modelo 1 de los sistemas de transmisión – Balanza (palanca)

Para determinar el peso de un objeto, debemos conocer la relación del peso con un valor de referencia o unitario establecido. Con las balanzas expuestas en esta tarea y la siguiente podremos lograrlo al colocar dos palancas móviles en equilibrio. La proyección en el peso de referencia se desarrollará, a continuación, a través de una escala adecuada.

## Tarea de construcción

Imagen 1: balanza

Realiza el montaje de la balanza que se muestra en la imagen 1. Esta balanza funciona de acuerdo con el principio de la palanca: si se aumenta el peso en la base colgante (a la izquierda en la imagen), se debe desplazar hacia fuera el contrapeso deslizante compuesto por los cuatro componentes amarillos (en el centro de la imagen) para compensar y que el indicador (el eje negro) vuelva a hallarse exactamente en la punta del bloque angular rojo.

Recorta la plantilla para la escala de la balanza y sujétala con dos ganchos en forma de S a la izquierda y la derecha del soporte angular negro. Coge un lápiz negro y marca la «posición cero» del contrapeso (con la base colgante vacía), es decir el punto en el que se halla la punta del bloque angular rojo debajo del contrapeso en la escala, con una línea y un 0.

## Tarea temática

A continuación, se debe calibrar la balanza. Para ello, debes colocar «pesos unitarios» en la base colgante. Si no tienes elementos con un peso exacto, también puedes usar los componentes amarillos como «peso unitario» (pesan poco más de 5 g).

Marca con líneas en la escala la posición correspondiente del bloque angular rojo debajo del contrapeso cuando el contrapeso se ajusta de manera que el indicador de la balanza se halle exactamente sobre el bloque angular inferior. De este modo, puedes completar la escala. Comprueba que hayas calibrado la balanza correctamente con objetos, cuyos pesos conozcas.

1. ¿Cuál es la distancia entre dos marcas de 10 g en la escala?

2. ¿Cuál es el peso máximo que puedes determinar con la balanza?

3. ¿Qué magnitudes físicas son equivalentes cuando la balanza está en equilibrio?

## Tarea experimental

1. ¿Cómo puedes modificar la balanza para que el rango de medición se duplique? Menciona, como mínimo, dos posibilidades.

2. ¿Cómo podrías hacer que la balanza sea más precisa (también para esto hay varias posibilidades)?