# Soluciones
Modelo 2 de los sistemas de transmisión - Pesacartas (palanca)

Para cada tarea se proporciona al alumnado un manual de instrucciones (véase anexo) destinado a ayudar en la construcción y la resolución de las tareas. En aquellas tareas en las que es de utilidad, será indicado al inicio de la respectiva hoja de soluciones.

Referencia histórica: El pesacartas (o también balanza de péndulo) es una invención de Philipp Matthäus Hahn (1739-1790), quien lo desarrolló entre los años 1764 y 1770. Asimismo, Hahn desarrolló también algunas de las primeras calculadoras mecánicas basadas en principios constructivos de Leibniz para el cálculo de sus relojes e instrumentos astronómicos.

Se entrega al alumnado una copia de las escalas de medición para recortar.

## Pregunta temática

El pesacartas se puede calibrar también con cualquier «peso unitario». Las marcas en la escala deben estar distribuidas en líneas parciales seleccionadas de forma apropiada: hacia la izquierda (con un mayor desplazamiento del indicador), las líneas deben tener una distancia cada vez menor.

El peso máximo que puede determinarse con esta balanza es de poco más de 25 g.

## Tarea experimental

1. El rango de medición puede ampliarse al aumentar el peso del brazo indicador de la balanza. Esto mismo puede hacerse prolongando el indicador.

2. Para una mayor precisión de la balanza, también se debe ampliar la palanca derecha, por ejemplo, al aumentar la distancia entre ambos ejes de giro y las articulaciones mediante componentes, o a través de una reducción del peso del brazo indicador de la balanza, por ejemplo, al sustituir los componentes 30 por piezas estáticas. Sin embargo, de este modo, se achica el rango de medición.

3. Las distancias de las marcas de diferencias de peso idénticas disminuyen porque el brazo indicador realiza un movimiento circular. La proporción del movimiento del indicador que se desarrolla lateralmente (y necesita poca fuerza) disminuye, mientras que la proporción del movimiento que levanta el indicador aumenta. Por eso, el ángulo de desplazamiento no crece de manera lineal.

El cambio puede calcularse a través del par de giro: los pares de giro de ambos lados son siempre iguales cuando la balanza está detenida.

Anexos

## Manuales de instrucciones y plantillas para los sistemas de transmisión y modelos:

Modelo 2: manual de instrucciones del pesacartas, hoja con escalas vacías para recortar.