# Modelo 3 de los sistemas de transmisión – Polipasto y torno

El polipasto es uno de los sistemas de transmisión más antiguos. Sin él, nunca hubieran existido las impresionantes construcciones de piedra de la Antigüedad. El polipasto multiplica la fuerza al distribuir el esfuerzo de elevación en varias cuerdas. El trabajo realizado (levantar un peso) continúa siendo el mismo, pero se debe tirar por más tiempo, aunque con menos fuerza.

## Tarea de construcción

En primer lugar, realiza el montaje del polipasto simple de la imagen 1.

Imagen 1: polipasto con un máximo de cuatro poleas.

## Pregunta temática

En la imagen 2, se muestran tres rieles distintos con cuerdas que utilizan dos, tres y cuatro poleas del polipasto. Colócalos de manera sucesiva y responde las preguntas a continuación.

a)  b)  c)

Imagen 2: tres rieles distintos con cuerdas y a) dos, b) tres, y c) cuatro poleas.

1. ¿Cuántas vueltas de la manivela necesita el cabrestante sin polipasto para levantar un objeto de alrededor 10 cm, y cuántas en los casos a), b), y c)?

2. ¿Cómo es la multiplicación de la fuerza de las tres versiones de polipasto a), b), y c), en relación con una cuerda sin polipasto?

3. ¿Por qué se denomina también «polipasto factorial» a este tipo de polipasto?

## Tarea experimental

Añade un torno al polipasto, como se muestra en la imagen 3.

Imagen 3: torno en el polipasto.

El efecto del torno puedes comprenderlo al pensarlo como una palanca: la fuerza ejercida en el centro del adaptador de encastre puedes convertirla a la fuerza ejercida en el tambor en la cuerda.

1. ¿Cuál es la multiplicación de la fuerza del torno con a) un eje de encastre 30 y b) un eje de encastre 45 como palanca?

2. ¿Cuál es el «precio» de la multiplicación de la fuerza con el torno?

3. ¿Qué multiplicación de la fuerza es más sencilla de lograr? ¿La del torno o la del polipasto? Menciona diferentes ventajas y desventajas de ambos multiplicadores de la fuerza.