# Soluciones
Modelo 4 (con variantes) de los sistemas de transmisión – Mecanismo de cuatro barras, biela-manivela, y elevador de tijera

Para cada tarea se proporciona al alumnado un manual de instrucciones (véase anexo) destinado a ayudar en la construcción y la resolución de las tareas. En aquellas tareas en las que es de utilidad, será indicado al inicio de la respectiva hoja de soluciones.

Referencia histórica: las bielas-manivelas se utilizaban ya en la Antigüedad, con el objetivo de aprovechar el movimiento de rotación de una rueda hidráulica para amoladoras de disco. Sus primeros registros datan del siglo III d. C. A través del desarrollo de la máquina de vapor y la invención del «motor de vapor» por parte de James Watt (1736-1819), comenzaron a desempeñar una función fundamental como cigüeñal a finales del siglo XVIII.

## Tarea de construcción

Una posibilidad para el montaje de los limpiaparabrisas.

A través de una palanca más grande o más pequeña debajo de la unión de ambas bielas oscilantes, se puede disminuir o ampliar el desplazamiento lateral de las escobillas.

## Tarea experimental

1. El sistema de avance necesita una rueda con gatillo, de modo que solo pueda desplazarse en una dirección y se tope con un bloqueo al avanzar en la dirección contraria y, por ejemplo, «tire» de una hoja de papel en la base.

El avance está establecido por la excéntrica utilizada. En esta construcción, son aprox. 4,75 cm.

2. La elevación del gato puede aumentarse al prolongar el engranaje con tornillo sinfín o con pares adicionales de riostras destinados a prolongar la elevación de la tijera. Con la primera solución, aumenta la longitud del engranaje. Para que la elevación de la tijera no termine siendo demasiado estrecha y, de este modo, inestable, al mismo tiempo, se debería ampliar también la longitud de las riostras en igual medida. Con la segunda solución, se necesita más fuerza para la misma elevación, dado que el trayecto por el que se mueve la tuerca del tornillo sinfín permanece igual. De este modo, se reduce la multiplicación de la fuerza del sistema de transmisión para la elevación.

Anexos

## Manuales de instrucciones y plantillas para los sistemas de transmisión y modelos:

Modelo 4: manual de instrucciones del mecanismo de cuatro barras, manual de instrucciones de los limpiaparabrisas, manual de instrucciones de la biela-manivela, manual de instrucciones del sistema de avance, manual de instrucciones del gato/elevador de tijera