# Tareas del modelo 4 (con variantes) de los sistemas de transmisión – Mecanismo de cuatro barras, biela-manivela, y elevador de tijera

En general, los accionamientos generan un movimiento de rotación. Sin embargo, para la salida, con frecuencia se necesita un movimiento de ida y vuelta. A este fin, se utilizan mecanismos de cuatro barras, bielas-manivelas y elevadores de tijera. Las bielas-manivelas desempeñan una función fundamental en los motores de combustión interna como «cigüeñal»: transforman el movimiento del eje del pistón en un movimiento de rotación del eje de salida.

## Tarea de construcción

El sistema de transmisión que puede verse en la imagen 1 es un «mecanismo de cuatro barras» que transforma un movimiento circular (el del disco excéntrico) en un movimiento oscilante: el eje en el extremo superior del componente montado de manera móvil se mueve a lo largo de un arco de círculo. Un uso clásico del mecanismo de cuatro barras puede encontrarse en un limpiaparabrisas convencional.

Imagen 1: mecanismo de cuatro barras.

Añade dos escobillas separadas al mecanismo de cuatro barras para convertirlo en un limpiaparabrisas (puedes simular las escobillas por medio de riostras estáticas fijadas a los costados del componente central con un gancho en S).

## Tarea experimental

1. Un sistema de transmisión muy similar al mecanismo de cuatro barras es la biela-manivela que puede observarse en la imagen 2. Sin embargo, a diferencia del mecanismo de cuatro barras, en este caso, el movimiento circular del disco excéntrico no se convierte en movimiento oscilante, sino en movimiento horizontal: a través de la guía del eje metálico, el componente 15 perforado se mueve en línea recta de un lado a otro.

Además de la función ya mencionada de cigüeñal en los motores de vehículos, existen otras posibilidades útiles de empleo, por ejemplo, como «sistema de avance».

Convierte la biela-manivela en un sistema de avance como el mencionado que desplace una hoja de papel de manera uniforme por un trayecto definido sobre la placa base. Prueba el funcionamiento.

Imagen 2: biela-manivela

2. En la imagen 3 hay un elevador de tijera para coches, denominado «gato», que se levanta por medio de un engranaje con tornillo sinfín. El engranaje se autobloquea, es decir que el gato permanece estable en la posición en la que se haya ajustado el engranaje con tornillo sinfín.

Imagen 3: gato con engranaje de tornillo sinfín

Realiza el montaje del gato según la imagen. ¡Te sorprenderás con la altura que puede alcanzar! ¿Cómo podría aumentarse aún más la elevación del gato? Menciona varias posibilidades y compáralas.