# Soluciones
Modelo 5 de los sistemas de transmisión - Eje cardán

Para cada tarea se proporciona al alumnado un manual de instrucciones (véase anexo) destinado a ayudar en la construcción y la resolución de las tareas. En aquellas tareas en las que es de utilidad, será indicado al inicio de la respectiva hoja de soluciones.

Referencia histórica: El nombre «cardán» hace referencia al erudito y matemático italiano Gerolamo Cardano (1501-1576), quien, en el año 1550, describió la posteriormente denominada «suspensión cardán» en su obra «De Subtilitate». En la práctica, esta suspensión también denominada «suspensión con aros» ya había sido descrita por Filón de Bizancio en el año 230 a. C. y dibujada varias veces alrededor del 1500 por Leonardo da Vinci (1452-1519). En la actualidad, no se conoce ninguna divulgación por parte de Cardano de la articulación con aros o en cruz que podría derivarse de la suspensión con aros. La descripción más antigua conocida de la articulación en cruz se halla en el libro «Technica Curiosa» del año 1664 de Caspar Schott (1608-1666).

La solución del error del cardán en un eje cardán fue un descubrimiento del físico inglés Robert Hooke (1635-1703) en el año 1683.

Se entrega al alumnado una copia para recortar de los discos para medir los ángulos.

## Tarea de construcción

El eje de accionamiento y el de salida forman un ángulo aproximado de 119º.

## Tarea temática

| Ángulo de giro del accionamiento | Ángulo de giro de la salida | Δ | Ángulo de giro del accionamiento | Ángulo de giro de la salida | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 0° | 0° | 90° | 90° | 0° |
| 15° | 17° | 2° | 105° | 95° | -10° |
| 30° | 42,5° | 12,5° | 120° | 102,5° | -17,5° |
| 45° | 57,5° | 12,5° | 135° | 115° | -20° |
| 60° | 70° | 10° | 150° | 125° | -25° |
| 75° | 77,5° | 2,5° | 165° | 150° | -15° |
| 90° | 90° | 0° | 180° | 180° | 0° |

## Tarea experimental

1. El ángulo máximo ajustable con el cardán (el ángulo mínimo entre la parte de accionamiento y central del eje cardán) es de aprox. 117º.

3. Como sistemas de transmisión alternativos, se pueden proponer, por ejemplo, un sistema de transmisión por ruedas dentadas (dos ruedas dentadas de igual tamaño en el eje de accionamiento y el eje de salida y, en el medio, una rueda dentada cualquiera para que no se invierta la dirección), un sistema de transmisión por cadena o uno por correa. La desventaja del sistema de transmisión por ruedas dentadas es la pérdida de eficiencia (hasta 10 %), mientras que la desventaja del sistema de transmisión por correa es la conexión no positiva. Los sistemas de transmisión por cadena tienen un número de revoluciones máximo claramente inferior que los sistemas de transmisión por ruedas dentadas (factor 10 a 30).

Anexos

## Manuales de instrucciones y plantillas para los sistemas de transmisión y modelos:

Modelo 5: manual de instrucciones del cardán, hoja con discos para recortar para medir ángulos con el cardán, manual de instrucciones del cardán con discos para recortar para medir ángulos