# Hoja de soluciones del modelo 6 de los sistemas de transmisión – Transmisión manual

Para cada tarea se proporciona al alumnado un manual de instrucciones (véase anexo) destinado a ayudar en la construcción y la resolución de las tareas. En aquellas tareas en las que es de utilidad, será indicado al inicio de la respectiva hoja de soluciones.

Los estudiantes recibirán el manual de instrucciones para la construcción básica de la transmisión manual.

## Tarea de construcción

## Tarea temática

1. El árbol de maniobra de la imagen traduce 1:3 de reducción o 3:1 de aceleración. Además, el árbol de transmisión traduce al eje de maniobra en una relación de 1:2 de reducción. En la primera marcha la transmisión manual traduce 1:6 de reducción y en la segunda marcha 3:2 de aceleración. La velocidad de giro del eje de salida difiere en ambas marchas en un factor de 9.

2. Existen numerosas opciones de construcción alternativas:

Con dos Z20 se puede reemplazar una de las dos relaciones de transmisión del eje de maniobra por una relación de transmisión de 1:1. Entonces la velocidad de giro del eje de salida difiere en ambas marchas en un factor de 3.

Con dos Z10 y dos Z40 puede realizarse una relación de transmisión de 1:4 con una de 4:1 (de reducción y de aceleración respectivamente); las velocidades de giro diferirán, entonces, en un factor de 16.

Si en la transmisión manual mencionada recientemente se sustituye uno de los dos pares de ruedas dentadas por dos Z30, se podrá reemplazar la relación de transmisión de 1:4 o 4:1 por una de 1:1. En este caso, las velocidades de giro del eje de salida solo difieren en un factor de 4.

Con dos Z15 y dos Z30 o dos Z10 y dos Z20 puede establecerse una conexión con una relación de transmisión de 1:2 y de 2:1; las velocidades de giro del eje de salida difieren en esta conexión también en un factor de 4.

Una conexión con dos Z15 y dos Z10 genera las relaciones de transmisión de 3:2 y 2:3; la diferencia en las velocidades de giro del eje de salida en esta construcción es de 9:4 (es decir, un factor de 2,25).

Con dos Z15 y dos Z20 se obtiene una relación de transmisión de 3:4 y una de 4:3; la diferencia en las velocidades de giro en esta conexión es de un factor de 16:9 (es decir, aproximadamente 1,8).

Con dos Z15 y dos Z40 se obtiene una relación de transmisión de 3:8 y una de 8:3; las velocidades de giro del eje de salida difieren en un factor de 64:9 (es decir, aproximadamente 7,1).

## Tarea experimental

1. La siguiente transmisión manual de tres marchas (con dos Z30, dos Z20 y dos Z10) realiza las relaciones de transmisión de 1:3, 1:1 y 3:1.

Con dos Z40, dos Z30 y dos Z20 son posibles las relaciones de transmisión de 1:2, 1:1 y 2:1.

Las mismas relaciones de transmisión pueden realizarse también (de forma mucho más compacta) con dos Z10, dos Z15 y dos Z20.

2. La marcha atrás (¡cambio de dirección!) con una relación de transmisión de 1:1 es generada por los tres anclajes Z10 a la izquierda del dibujo. La rueda dentada central puede ser reemplazada por cualquier otra rueda dentada y colocarse a mayor altura o profundidad para conectar los dos anclajes Z10 externos.

Observación: Una modificación en la relación de transmisión del eje de accionamiento al eje de maniobra y de la relación final al eje de salida (constante de 1:1 en los ejemplos de sistemas de transmisión previos) permite dimensionar una transmisión manual completa.

Si se conocen el rango de revoluciones del motor y el rango de velocidades a cubrir, se puede calcular la relación de transmisión total necesaria de la transmisión manual y, a partir de ello, desarrollar el sistema de transmisión.

Anexos

## Manuales de instrucciones y plantillas para los sistemas de transmisión y modelos:

Modelo 6: Manual de instrucciones para la construcción básica de la transmisión manual, manual de instrucciones de la transmisión manual de dos velocidades, manual de instrucciones de la transmisión manual de tres velocidades, manual de instrucciones de la transmisión manual de tres velocidades con marcha atrás.