# Tareas del modelo 6 de los sistemas de transmisión – Transmisión manual

A aquellos sistemas de transmisión, cuya transmisión es variable, los llamamos de transmisión manual. La transmisión manual es utilizada en automóviles con motores de combustión, ya que estos motores solo tienen un alto grado de eficiencia en un rango de revoluciones relativamente reducido. La transmisión manual permite traducir la velocidad de giro del eje de accionamiento en diferentes velocidades de giro del eje de salida.

## Tarea de construcción

Las transmisiones manuales suelen estar construidas con engranajes. A continuación, distinguiremos las ruedas dentadas utilizadas en función de su número de dientes: Llamamos Z30 a la rueda dentada de 30 dientes, Z10 a la de diez dientes y así sucesivamente.

En la imagen 1 puedes ver una cadena cinemática (con manivela, adelante) y un árbol de transmisión secundario (con rueda, atrás a la derecha en el dibujo). En el medio vemos un eje de transmisión (vacío) que puede moverse en sentido horizontal mediante una palanca (a la derecha).

Imagen 1: Transmisión manual – Construcción básica

Amplía esta construcción inicial a una transmisión manual mediante la cual pueden elegirse dos relaciones de transmisión diferentes (también llamadas «marchas»).

## Tarea temática

1. ¿Qué relaciones realiza tu sistema de transmisión? ¿Qué tan grande es la diferencia de las velocidades de giro de los ejes de salida (ante una misma velocidad de los ejes de accionamiento) en ambas marchas?

2. Tu transmisión manual es una de las varias que pueden construirse con las ruedas dentadas dadas (Z10, Z15, Z20, Z30, Z40). ¿Qué otras transmisiones manuales de dos velocidades podrías realizar con estas ruedas dentadas (y, de ser necesario, otras distancias entre los ejes de transmisión)?

## Tarea experimental

1. Amplía tu transmisión manual de dos velocidades a una transmisión manual de tres velocidades. ¿Qué relaciones realiza tu sistema de transmisión? ¿Aún hay otras construcciones posibles?

2. Añade una marcha atrás a tu transmisión manual de tres velocidades.