# Hoja de soluciones del modelo 7 de los sistemas de transmisión – Engranaje de reloj

Para cada tarea se proporciona al alumnado un manual de instrucciones (véase anexo) destinado a ayudar en la construcción y la resolución de las tareas. En aquellas tareas en las que es de utilidad, será indicado al inicio de la respectiva hoja de soluciones.

Referencia histórica: Los relojes astronómicos fueron una de las primeras aplicaciones de los engranajes. El engranaje más antiguo es el llamado «mecanismo de Anticitera» del siglo II a. C., un reloj astronómico con el que era posible predecir los eclipses lunares y solares. Los primeros relojes mecánicos que indicaban la hora fueron los relojes de las iglesias. Surgieron en el siglo XIV d. C.

## Tarea de construcción

Para la transmisión entre el eje de los minutos y la aguja de las horas es necesaria una relación de 1:12 de reducción. Cuando la aguja de los minutos termine de dar 12 vueltas exactas, la aguja de las horas debe haber girado exactamente una vez.

## Tarea temática

Hay varias soluciones posibles para el sistema de transmisión; una de ellas es la siguiente: Además de la relación de transmisión de 1:4 (del anclaje Z10 al Z40) necesitamos también una relación de transmisión de 1:3. Aquí debemos prestar atención a la dirección de giro: En el engranaje de cadena se mantiene; con los dos anclajes Z10 se invierte dos veces.

## Tarea experimental

Engranaje de reloj con una aguja de las horas no convencional de 24 h: Añadimos una relación de transmisión de 1:2 de reducción al sistema de transmisión. Al reemplazar el engranaje de cadena por dos engranajes (1:3 y 1:2) se mantiene la dirección de giro.

Accionamiento por manivela con «minutero»: un Z30 y una relación de 1:2 de reducción garantizan que la aguja de los minutos avance en una fracción de 1/60 de vuelta con cada diente del Z30.

Anexos

## Manuales de instrucciones y plantillas para los sistemas de transmisión y modelos:

Modelo 7: Manual de instrucciones de construcción básica de agujas del engranaje de reloj, (manual de instrucciones de engranaje de reloj con aguja 24 h), manual de instrucciones de engranaje de reloj con accionamiento por manivela.