# Hoja de soluciones del modelo 8 de los sistemas de transmisión – Engranajes planetarios

Para cada tarea se proporciona al alumnado un manual de instrucciones (véase anexo) destinado a ayudar en la construcción y la resolución de las tareas. En aquellas tareas en las que es de utilidad, será indicado al inicio de la respectiva hoja de soluciones.

Referencia histórica: En 1780, James Pickard obtuvo la patente del mecanismo biela-manivela, para ese entonces ya conocido desde hacía, al menos, 1500 años, e intentó utilizarla para extorsionar a James Watt (1736-1819), que se encontraba muy cerca de finalizar su primera «máquina de vapor». En consecuencia, el congenial asistente de Watt, William Murdoch (1754-1839), inventó sin vacilar el engranaje de sol y planeta, que consistía en dos ruedas dentadas acopladas, de las cuales una giraba como un «planeta» alrededor de la otra (el «sol»), para burlar la patente de Pickard. En 1781, Watt recibió una patente propia por esta invención, junto con su máquina de vapor de expansión (patente n.º GB 1321).

Los estudiantes recibirán el manual de instrucciones del engranaje planetario con soporte planetario fijo.

## Tarea de construcción

El engranaje cónico coaxial causa una inversión en la dirección de giro.

El engranaje de corona genera una relación de transmisión de reducción de 1:3,2.

## Tarea temática

Ambos sistemas de transmisión son idénticos, ya que ambas ruedas dentadas exterior e interior tienen 30 dientes. En el engranaje planetario, ambas ruedas planetarias causan un cambio de dirección (la dirección de giro de la rueda dentada interior se mantiene). En el engranaje cilíndrico recto simple, la transición del Z10 al Z30 provoca un cambio de dirección.

El engranaje planetario con soporte planetario fijo y rueda solar sobre el árbol de transmisión genera, por lo tanto, una relación de transmisión de 1:3 de reducción con cambio de dirección de giro.

## Tarea experimental

1. Con la rueda dentada interna Z30 de fischertechnik se pueden lograr los siguientes engranajes planetarios: a) engranaje planetario con rueda hueca fija:

Variante interesante de este sistema de transmisión: el árbol de una rueda planetaria como salida produce un cuerpo motor agitador:

b) engranaje planetario con rueda solar fija:

2. Con estos engranajes planetarios fischertechnik pueden realizarse las siguientes relaciones de transmisión:

| Fijo | Accionamiento | Salida | Relación de transmisión | Cambio de dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soporte planetario | Rueda solar | Rueda hueca | -3 | sí |
| Soporte planetario | Rueda hueca | Rueda solar | -0,33 | sí |
| Rueda hueca | Rueda solar | Soporte planetario | 4 | no |
| Rueda hueca | Soporte planetario | Rueda solar | 0,25 | no |
| Rueda solar | Soporte planetario | Rueda hueca | 0,75 | no |
| Rueda solar | Rueda hueca | Soporte planetario | 1,33 | no |

3. La mayor relación de transmisión de reducción posible puede lograrse a través de la conexión del primer y tercer sistema de transmisión (de la tabla). Realiza una relación de transmisión (con cambio de dirección) de -12.

Anexos

## Manuales de instrucciones y plantillas para los sistemas de transmisión y modelos:

Modelo 8: Manual de instrucciones de engranajes planetarios con soporte planetario fijo, manual de instrucciones de engranajes planetarios con rueda hueca fija, manual de instrucciones de engranajes planetarios con rueda solar fija.