# Tareas del modelo 8 de los sistemas de transmisión – Engranajes planetarios

Los sistemas de transmisión son especialmente adecuados para muchas aplicaciones prácticas en las que el cambio de movimiento es coaxial, es decir, el árbol de accionamiento y el árbol de salida están alineados. Son compactos, fáciles de instalar y de combinar.

## Tarea de construcción

La imagen 1 representa un sistema de transmisión coaxial con engranajes cónicos. Monta el sistema de transmisión de este modo. ¿Qué cambio de movimiento se produce?

Imagen 1: Engranaje cónico coaxial

Un sistema de transmisión coaxial también puede contener una relación de transmisión. El sistema de transmisión en la imagen 2 utiliza un engranaje de corona. Móntalo de este modo. ¿Qué relación de transmisión realiza?

Imagen 2: Multiplicador coaxial con rueda de corona

## Tarea temática

Los engranajes planetarios son una forma particular de multiplicadores coaxiales. Por lo general, estos se construyen como engranajes cilíndricos rectos, es decir, los dientes de las ruedas dentadas se ubican de forma perpendicular al eje (árbol). Los engranajes planetarios están compuestos por

una «rueda solar» (una rueda dentada en el centro),

varias «ruedas planetarias» que giran alrededor de la rueda solar y cuyos ejes están unidos por un soporte planetario, y

una «rueda hueca», en cuya rueda dentada interior se insertan los dientes de las ruedas planetarias.

Los engranajes planetarios pueden construirse de forma muy compacta. En función de cuál de los tres árboles del engranaje planetario – el de la rueda solar, el del soporte planetario o el de la rueda hueca – se monte «fijo», se consigue una relación de transmisión diferente.

En primer lugar, examine y construya el siguiente engranaje planetario con el soporte planetario fijo y la rueda solar sobre el árbol de transmisión (imagen 3):

Imagen 3: Engranaje planetario con soporte fijo de ruedas planetarias (soporte planetario) y accionamiento de rueda solar

La relación de transmisión de este engranaje planetario es idéntica a la del siguiente engranaje cilíndrico recto (imagen 4):

Imagen 4: Engranaje cilíndrico recto equivalente al engranaje planetario

¿A qué se debe esto? Explícalo. ¿Qué relación de transmisión realiza, entonces, el engranaje planetario con soporte planetario fijo y la rueda solar como mecanismo de accionamiento?

## Tarea experimental

1. En el engranaje planetario en la imagen 3 el soporte planetario está fijo. Construye otro engranaje planetario, en el que se fije la rueda solar o la rueda hueca.

2. ¿Qué relaciones de transmisión se logran con los engranajes planetarios cilíndricos rectos fischertechnik con la rueda dentada interior Z30? Completa la siguiente tabla:

| Fijo | Accionamiento | Salida | Relación de transmisión | Cambio de dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soporte planetario | Rueda solar | Rueda hueca |  | sí/no |
| Soporte planetario | Rueda hueca | Rueda solar |  | sí/no |
| Rueda hueca | Rueda solar | Soporte planetario |  | sí/no |
| Rueda hueca | Soporte planetario | Rueda solar |  | sí/no |
| Rueda solar | Soporte planetario | Rueda hueca |  | sí/no |
| Rueda solar | Rueda hueca | Soporte planetario |  | sí/no |

Como has podido ver, algunos de los sistemas de transmisión causan un cambio de dirección. Los identificamos en la relación de transmisión a través de un signo menos («-»).

3. La «conexión en serie» de engranajes planetarios permite realizar importantes relaciones de transmisión. Examina tres engranajes planetarios diferentes. ¿Qué dos sistemas de transmisión (diferentes) conectarías para realizar la mayor relación de transmisión de reducción posible?