# Hoja de soluciones del modelo 9 de los sistemas de transmisión – Diferencial

Para cada tarea se proporciona al alumnado un manual de instrucciones (véase anexo) destinado a ayudar en la construcción y la resolución de las tareas. En aquellas tareas en las que es de utilidad, será indicado al inicio de la respectiva hoja de soluciones.

Referencia histórica: El engranaje diferencial fue patentado en 1828 por Onésiphore Pecqueur (1792-1852) como elemento fundamental de su automóvil a vapor. Sin embargo, este se asemeja mucho al «dinamómetro» publicado por James White en 1822. Es posible que el diferencial ya fuera conocido por los chinos en el siglo III d. C. Probablemente el ingeniero Ma Jun (200-265) lo utilizó en la construcción del «carro brújula» mecánico, que siempre apuntaba en la misma dirección cardinal.

Los estudiantes recibirán el manual de instrucciones para la construcción del diferencial.

## Tarea de construcción

Al doblar en una curva, la rueda interna gira más lento, mientras que la externa lo hace más rápido en la misma proporción. La velocidad de accionamiento se distribuye, por lo tanto, en las dos ruedas.

## Tarea temática

1. El diferencial transmite el giro del eje de accionamiento con una rueda de corona a un eje de salida girado en 90º y genera así una relación de transmisión de 1:3,2 de reducción.

2. Al bloquear una rueda, la otra gira con el doble de velocidad del eje de accionamiento.

## Tarea experimental

1. Si una rueda derrapa, la otra se detiene porque el diferencial transmite el accionamiento al eje que ejerce la menor resistencia.

2. Un bloqueo diferencial puede realizarse, por ejemplo, por medio de un segundo eje paralelo al eje de salida que puede conectarse al eje de salida de cualquiera de los lados del diferencial mediante una rueda dentada o un engranaje de cadena, de modo que ambos ejes laterales deban girar a la misma velocidad.

Anexos

## Manuales de instrucciones y plantillas para los sistemas de transmisión y modelos:

Modelo 9: Manual de instrucciones del diferencial.