# Folha de solução Caixa de câmbio Modelo 1 – Balança de feixe (alavanca)l

Os alunos são auxiliados na construção e resolução de tarefas individuais através do fornecimento de instruções de montagem (veja anexo). Nas tarefas onde isto é útil, isso é indicado no início da folha de solução.

Os alunos recebem uma cópia das escalas de medição para recortar.

## Tarefa temática

A balança de feixe pode ser calibrada com qualquer "peso unitário". As marcações na escala devem ser divididas em traços de graduação escolhidos apropriadamente.

1. A distância dos traços de graduação deve ser uniforme, já que o contrapeso é movido linearmente com o aumento do peso na balança. A distância entre duas marcações de 10 g deve ser de aprox. 5 cm.

2. O peso máximo que se pode pesar com a balança é ligeiramente superior a 35 g.

3. Se a balança estiver em equilíbrio, isto é, se a viga da balança estiver exatamente horizontal e o ponteiro da balança apontar para a ponta do módulo angular vermelho, o torque nos lados direito e esquerdo do eixo coincide.

## Tarefa experimental

1. A faixa de medição da balança pode ser duplicada, duplicando o comprimento do lado direito da viga da balança na imagem ou reduzindo pela metade o comprimento do lado esquerdo. Finalmente, se pode duplicar o contrapeso deslizante no lado direito da viga da balança.

2. Uma resolução mais precisa da balança pode ser obtida reduzindo o contrapeso ou estendendo o lado esquerdo da viga da balança. Para obter a faixa de medição, o lado direito da viga da balança deve ser estendido de acordo.

Anexo

Modelo 1: Instruções de montagem da balança de feixe, folha com escalas vazias para recortar