# Caixa de câmbio Modelo 1 – Balança de feixe (alavanca) l

Para determinar o peso de um objeto, precisamos saber a relação entre o peso e uma referência fixa ou valor unitário. Com as balanças apresentados nesta e na próxima tarefa, isto é conseguido trazendo duas alavancas móveis para o equilíbrio. O peso de referência é então ilustrado em uma escala adequada.

## Tarefa de construção

Fig. 1: Balança de feixe

Construa a balança de feixe mostrada na ilustração 1. Ela funciona segundo o princípio da alavanca: Se se aumentar o peso na balança (na imagem à esquerda), tem que se mover o peso deslizante dos quatro módulos básicos amarelos (na figura à direita) na viga da balança para fora para compensar, de modo que o ponteiro (o eixo preto) aponte de novo exatamente para a ponta do módulo angular vermelho novamente.

Recorte o modelo para a escala da balança e fixe-o ao suporte angular preto com dois parafusos em S à esquerda e à direita. Pegue uma caneta preta e marque a "posição zero" do peso (com a balança vazia), ou seja, o local para onde a ponta do módulo angular vermelho aponta abaixo do peso na escala, com uma linha e um "0".

## Tarefa temática

Agora a balança ainda tem que ser calibrada. Para fazer isso, é preciso sobrecarregar a balança com "pesos unitários". Se você não tiver pesos exatos disponíveis, você também pode usar os módulos básicos como "pesos unitários". (Eles pesam aprox. acima de 5 g.)

Marque com linhas a posição respetiva do módulo angular vermelho abaixo do peso na escala, quando o peso for ajustado de modo que o ponteiro da balança aponte exatamente para o módulo angular inferior. Desta forma, você pode completar a escala. Verifique a exatidão de sua calibração com objetos de diferentes pesos, cujo peso você conhece.

1. Qual é a distância entre duas marcações de 10g na escala?

2. Qual é o peso máximo que você pode determinar com a balança?

3. Se a balança estiver em equilíbrio, quais quantidades físicas são iguais?

## Tarefa experimental

1. Como você pode mudar a balança para duplicar a faixa de medição? Mencione, pelo menos, duas possibilidades.

2. Você quer uma resolução mais precisa da balança. Como você pode alcançar isso? (Também há várias possibilidades para isso.)