# Folha de solução Caixa de câmbio Modelo 2 - Balança de precisão (alavanca)

Os alunos são auxiliados na construção e resolução de tarefas individuais através do fornecimento de instruções de montagem (veja anexo). Nas tarefas onde isto é útil, isso é indicado no início da folha de solução.

Nota sobre a história da tecnologia: A balança de precisão (ou de alavanca articulada) remonta ao inventor Philipp Matthäus Hahn (1739-1790), que a desenvolveu por volta dos anos 1764-1770. Hahn também desenvolveu algumas das primeiras máquinas de cálculo mecânico com base nos princípios de construção de Leibniz para o cálculo de seus relógios e instrumentos astronômicos.

Os alunos recebem uma cópia das escalas de medição para recortar.

## Pergunta temática

A balança de precisão também pode ser calibrada com qualquer "peso unitário". As marcações na escala devem ser divididas em traços de graduação escolhidos apropriadamente; para a esquerda (com deflexão maior do ponteiro) os traços de graduação devem apresentar uma distância cada vez menor.

O peso máximo que pode ser determinado com esta balança é pouco mais de 25 g.

## Tarefa experimental

1. A faixa de medição pode ser aumentada através do aumento do peso do braço ponteiro da balança. Isto também pode ser feito através da extensão do ponteiro.

2. O refinamento da balança também é alcançado aqui através do aumento do tamanho da alavanca direita, por exemplo, aumentando a distância entre os dois eixos de rotação e as juntas usando módulos, ou reduzindo o peso do braço ponteiro da balança, por exemplo, substituindo os módulos 30 por peças estáticas. No entanto, isto reduz a faixa de medição.

3. As distâncias das marcações com as mesmas diferenças de peso se tornam menores, pois o braço do ponteiro descreve o movimento circular. A parte do movimento do ponteiro que é lateral (que requer pouca força) diminui, enquanto a parte do movimento que eleva o ponteiro aumenta. Portanto, o ângulo de deflexão não cresce linearmente.

(A mudança pode ser calculada através do torque: Os torques de ambos os lados são - no estado equilibrado da balança - sempre iguais).

Anexo

## Instruções de montagem e modelos para a caixa de câmbio e modelos:

Modelo 2: Instruções de montagem da balança de precisão, folha com escalas vazias para recortar