# Caixa de câmbio Modelo 2 – Balança de precisão (alavanca)

O seguinte tipo de uma balança mecânica é corretamente chamado de “balança de inclinação" e ainda é muito comum hoje em dia como balança de precisão.

## Tarefa de construção

Fig. 1: Balança de precisão

Construa a balança de precisão da ilustração 1. Ao contrário da balança de feixe, esta balança não requer ajuste de peso: O peso colocado na balança (à direita) garante uma deflexão correspondente do ponteiro esquerdo (módulos básicos amarelos com módulo angular na ponta). A balança está em um equilíbrio estável.

Recorte o modelo para a escala da balança de precisão e fixe-o ao suporte angular curvo amarelo com dois parafusos em S à esquerda e à direita. Pegue uma caneta preta e marque a "posição zero" da balança (com a balança vazia), ou seja, o local para onde a ponta do módulo angular vermelho aponta para a escala, com uma linha e um "0".

## Pergunta temática

Agora também esta balança tem que ser calibrada. Para fazer isso, é preciso sobrecarregar novamente a balança com "pesos unitários” (veja tarefa 1). Marque com linhas a posição respetiva da ponta do módulo angular vermelho na escala traçando. Verifique a exatidão de sua calibração com objetos de diferentes pesos, cujo peso você conhece.

Qual é o peso máximo que você pode medir com esta balança?

## Tarefa experimental

1. Como se pode aumentar a faixa de medição desta balança?

2. Como se pode refinar a medição com esta balança? (Também há várias possibilidades para conseguir isso.)

3. Por que as distâncias entre duas marcações de 10 g na escala, por exemplo, se tornam menores com o aumento do peso?