# Tarefas Caixa de câmbio Modelo 4 (com variantes) – Mecanismo de quatro barras, manivela de propulsão e elevador de tesoura

Os acionamentos geralmente geram um movimento de giro. Para a saída, no entanto, muitas vezes é necessário um movimento de vaivém. Isto é conseguido com mecanismos de quatro barras, um elevador de tesoura e manivelas de propulsão. As manivelas de propulsão desempenham um papel central nos motores de combustão como o "virabrequim": Eles convertem o movimento de propulsão da haste do pistão em um movimento de giro do eixo de saída.

## Tarefa de construção

A caixa de câmbio mostrada na ilustração 1 é um "mecanismo de quatro barras": Assim, um movimento circular (o do disco excêntrico) é convertido em um movimento oscilante: O eixo na extremidade superior do módulo básico móvel move-se ao longo de um arco do círculo. Uma aplicação típica para um mecanismo de quatro barras é um simples limpador de para-brisa.

Fig. 1: Mecanismo de quatro barras

Amplie o mecanismo de quatro barras para um limpador de para-brisa com duas escovas de para-brisa espaçadas. (Você pode simular as escovas de para-brisa usando escoras estáticas fixadas nas laterais do módulo básico com um parafuso em S).

## Tarefa experimental

1. Uma caixa de câmbio muito semelhante ao mecanismo de quatro barras é a "manivela de propulsão" mostrada na ilustração 2. Ao contrário do mecanismo de quatro barras, porém, o movimento circular do disco excêntrico é convertido em um movimento de propulsão em vez de um movimento oscilante: A orientação pelo eixo metálico garante que o módulo 15 com furo se mova para frente e para trás em linha reta.

Além da função acima mencionada como virabrequim no acionamento do veículo, há outras aplicações úteis - por exemplo, como "caixa de câmbio de alimentação".

Amplie a manivela de propulsão para tal caixa de câmbio de alimentação, que empurra uma folha de papel sobre a placa de base uniformemente por uma distância fixa. Demonstre o modo de funcionamento.

Fig. 2: Manivela de propulsão

2. A ilustração 3 mostra um macaco hidráulico com elevador de tesoura, que é levantado por uma engrenagem helicoidal. A caixa de câmbio é autotravante, ou seja, o macaco hidráulico permanece estável na posição definida com a engrenagem helicoidal.

Fig. 3: Macaco hidráulico com elevador de tesoura e engrenagem helicoidal

Construa um macaco hidráulico de acordo com a ilustração. Quando o fizer, você descobrirá que o macaco hidráulico se eleva surpreendentemente longe. Pense: Como o curso poderia ser expandido ainda mais? Mencione várias possibilidades e compare-as.