# Folha de solução Caixa de câmbio Modelo 5 - Eixo cardan

Os alunos são auxiliados na construção e resolução de tarefas individuais através do fornecimento de instruções de montagem (veja anexo). Nas tarefas onde isto é útil, isso é indicado no início da folha de solução.

Nota sobre a história da tecnologia: O nome “união cardan" refere-se ao polimata e matemático italiano Gerolamo Cardano (1501-1576), que em 1550 descreveu a posterior chamada "suspensão cardânica” em "De Subtilitate". Na verdade, esta suspensão, também designada como "suspensão em anel", foi descrita por Philon of Byzantium já em 230 a.C. e desenhada várias vezes em torno de 1500 por Leonardo da Vinci (1452-1519). Não é conhecida a publicação por Cardano da junta de anel ou da junta em cruz derivável da suspensão em anel. A descrição mais antiga conhecida da junta em cruz provém de Caspar Schott (1608-1666) em seu livro "Technica Curiosa" de 1664.

A suspensão do erro cardan em um eixo cardan foi descoberto pelo físico inglês Robert Hooke (1635-1703) em 1683.

Os alunos recebem uma cópia dos discos de medição angular para recortar.

## Tarefa de construção

Eixo de acionamento e saída chocam um com o outro em um ângulo de aprox. 119 °.

## Tarefa temática

| Ângulo de rotação de acionamento | Ângulo de rotação da saída | Δ | Ângulo de rotação de acionamento | Ângulo de rotação da saída | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 0° | 0° | 90° | 90° | 0° |
| 15° | 17° | 2° | 105° | 95° | -10° |
| 30° | 42,5° | 12,5° | 120° | 102,5° | -17,5° |
| 45° | 57,5° | 12,5° | 135° | 115° | -20° |
| 60° | 70° | 10° | 150° | 125° | -25° |
| 75° | 77,5° | 2,5° | 165° | 150° | -15° |
| 90° | 90° | 0° | 180° | 180° | 0° |

## Tarefa experimental

1. O ângulo máximo ajustável das uniões cardan (menor ângulo entre o acionamento e a parte central do eixo cardan) é de aprox. 117°.

3. Caixas de câmbio alternativas são, por exemplo, uma caixa de câmbio de engrenagem (duas rodas dentadas do mesmo tamanho nos eixos de acionamento e saída, com qualquer engrenagem no meio para que a direção não seja invertida), uma caixa de câmbio de correntes ou correias. A desvantagem de uma caixa de câmbio de engrenagem é a perda de eficiência (até 10%), a desvantagem da caixa de câmbio de correias é a conexão por atrito. As caixas de câmbio de corrente têm uma rotação máxima significativamente menor do que uma caixa de câmbio de engrenagem (fator 10 a 30).

Anexo

## Instruções de montagem e modelos para a caixa de câmbio e modelos:

Modelo 5: Instruções de montagem da união cardan, folha com discos de medição angular para a união cardan para recortar, instruções de montagem da união cardan com discos de medição angular