# Tarefa Caixa de câmbio Modelo 5 – Eixo cardan

Às vezes, os eixos de acionamento e saída de uma caixa de câmbio não estão alinhados nem paralelos um ao outro, mas chocam um com o outro em um ângulo obtuso. Então, a direção do movimento do veio deve ser mudada. Isto é conseguido com uma caixa de câmbio cardan, também conhecida como uma junta em cruz ou união cardan.

## Tarefa de construção

Construa a união cardan mostrada na ilustração 1. Qual é o ângulo em que os eixos de acionamento e saída ficam alinhados entre si?

Fig. 1: União cardan

Se você acionar o eixo de acionamento através da manivela, você notará que o movimento do eixo de saída não ocorre com a mesma uniformidade: Às vezes gira mais rápido, às vezes mais lento do que o eixo de acionamento. Este efeito é chamado de "erro cardan".

## Tarefa temática

Agora, estenda o eixo de acionamento com um acoplamento de encaixe um eixo de indexação 45 e o eixo de saída substituindo o eixo de indexação 30 por um eixo de indexação 45. Adicione ao eixo de acionamento um disco giratório 60 com um cubo plano de modo que a porca do cubo aponte na direção da união cardan e adicione um segundo rolamento antes de recolocar a manivela de encaixe. Substitua a roda por um segundo disco giratório 60 com cubo plano; aqui a porca do cubo deve apontar para longe da união cardan. Finalmente, estenda o rolamento do eixo de acionamento e do eixo de saída por um módulo 15 com um módulo angular de 60° anexado, a fim de poder ler melhor o disco angular (veja ilustração 2).

Fig. 2: Extensão da união cardan por dois transferidores

Corte os dois discos angulares (ilustração 3), corte um furo no meio e deslize-os para os dois eixos em frente aos discos giratórios de tal forma que fiquem presos entre a manivela e o disco giratório no eixo de acionamento e entre o acoplamento de encaixe e o disco giratório no eixo de saída. Você também pode prendê-los ao disco giratório com fita adesiva transparente.

Fig. 3: Discos com graduação como transferidor

Coloque a união cardan na mesma posição que na ilustração 2 e alinhe os dois transferidores de modo que a ponta do módulo angular vermelho esteja "alinhada" com o indicador 0°. Agora gire a manivela em passos de 15° de 0° a 180° e anote o valor do ângulo exibido no segundo transferidor no eixo de saída.

Registre os resultados da medição e o respetivo desvio do eixo de saída e do eixo de acionamento ("delta") na tabela a seguir.

| Ângulo de rotação de acionamento | Ângulo de rotação da saída | Δ | Ângulo de rotação de acionamento | Ângulo de rotação da saída | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 0° | 0° | 90° | 90° | 0° |
| 15° |  |  | 105° |  |  |
| 30° |  |  | 120° |  |  |
| 45° |  |  | 135° |  |  |
| 60° |  |  | 150° |  |  |
| 75° |  |  | 165° |  |  |
| 90° | 90° | 0° | 180° | 180° | 0° |

## Tarefa experimental

Como você já viu, o erro cardan de uma união cardan pode ser significativa. Quanto maior o ângulo pelo qual o veio é desviado, maior é o erro.

No entanto é interessante: Se "conectarmos em série" duas uniões cardan em um eixo cardan para que os eixos de acionamento e saída sejam paralelos, então os erros cardan das duas uniões cardan se anulam mutuamente. Por esta razão, na prática as uniões cardan são normalmente usadas com acionamentos uniformes apenas quando a deflexão é pequena ou em pares na forma de um eixo cardan.

Fig. 4: Eixo cardan com duas uniões cardan

A ilustração 4 mostra um eixo cardan desse tipo. Construa-o e resolva as seguintes tarefas com sua ajuda.

1. Qual é o ângulo máximo em que as duas uniões cardan ainda giram "de forma limpa"?

2. Monte os dois transferidores nos eixos de acionamento e saída do eixo cardan e verifique se o erro cardan foi de fato anulado.

3. Que outras caixas de câmbio você se lembra que podem ser usadas para conseguir um deslocamento do eixo de acionamento para a saída que combine com o eixo cardan? Quais são suas vantagens ou desvantagens em comparação com um eixo cardan?