# Tarefa caixa de câmbio Modelo 6 – Caixa de câmbio manual

A caixa de câmbio, cuja transmissão pode ser alterada, chamamos de caixa de câmbio manual. As caixas de câmbio manuais são necessárias em veículos com motores de combustão, pois esses motores só são altamente eficientes em uma faixa de velocidade relativamente restrita. Através da caixa de câmbio manual a velocidade de rotação do eixo de acionamento pode ser transmitida para diferentes velocidades de rotação do eixo de saída.

## Tarefa de construção

As caixas de câmbio manuais na maioria das vezes são construídas a partir de caixas de câmbio de engrenagem. A seguir, distinguimos as engrenagens utilizadas com base em seu número de dentes: Chamamos a engrenagem com 30 dentes Z30, a de dez dentes Z10 e assim por diante.

Na ilustração 1 você pode ver um trem de acionamento (com manivela, na frente) e um eixo de saída (com roda, na parte de trás, à direita da imagem). Entre eles há um eixo de caixa de câmbio (vazio), que pode ser movido horizontalmente por meio de uma alavanca (à direita).

Fig. 1: Caixa de câmbio manual – Construção básica

Estenda esta construção inicial para uma caixa de câmbio manual que permite a seleção de duas transmissões diferentes (também chamadas "marchas").

## Tarefa temática

1. Que transmissões sua caixa de câmbio realiza? Qual é a diferença nas velocidades de rotação do eixo de saída (à mesma velocidade do eixo de acionamento) nas duas marchas?

2. Sua caixa de câmbio manual é uma das várias que podem ser construídas com as engrenagens dadas (Z10, Z15, Z20, Z30, Z40). Que outras caixas de câmbio manuais de duas marchas você poderia fazer com essas engrenagens (e espaçamento diferente entre os eixos de caixa de câmbio, se necessário)?

## Tarefa experimental

1. Amplie sua caixa de câmbio manual de duas marchas para uma caixa de câmbio manual de três marchas. Que transmissões sua caixa de câmbio realiza? Outras construções são possíveis?

2. Adicione uma marcha ré à sua caixa de câmbio de três marchas.