# Tarefa Caixa de câmbio Modelo 7 – Caixa de engrenagem de relógio

## Tarefa de construção

Um dos detalhes técnicos engenhosos de um relógio é que vários ponteiros - pelo menos os ponteiros das horas e minutos - giram sobre um mesmo eixo a velocidades diferentes.

Percebemos isto com um "cubo de roda livre": O ponteiro dos minutos é acionado pelo eixo metálico na ilustração 1, enquanto o disco giratório 60, montado frouxamente no mesmo eixo com o cubo de roda livre preto, é movido pelo Z40 atrás dele.

Fig. 1: Caixa de engrenagem de relógio - Construção básica

O relógio deve agora ser acionado por um único eixo de acionamento: o eixo sobre o qual se encontra o ponteiro dos minutos. Se agora o ponteiro das horas (o disco giratório 60 ou o Z40) deva girar em dependência deste veio: Que transmissão é então necessária entre o ponteiro dos minutos e o disco giratório 60?

## Tarefa temática

Agora construa a caixa de câmbio para acionamento do ponteiro das horas, partindo do veio do ponteiro como eixo de acionamento.

Para fazer isso, proceder "inversamente": Olhe para o Z10 abaixo do Z40. Qual é a transmissão entre o veio do Z10 e o disco giratório 60? Que transmissão é então necessária entre o veio do Z10 e o do ponteiro dos minutos?

Agora pergunte-se, quais engrenagens você pode usar para realizar esta transmissão, e então instale esta transmissão de tal forma, que ela conecte o veio do ponteiro dos minutos com o Z10 abaixo do disco giratório 60.

## Tarefa experimental

1. A exibição de 12 horas no mostrador de um relógio é comum, mas não obrigatória. Seria mais natural exibir todas as horas de um dia em uma rotação, dividindo assim o mostrador em 24 horas. Como seria a caixa de câmbio necessária para isso? Você pode construí-la?

2. Ainda falta um acionamento para o relógio. Queremos realizar isso com uma manivela.

Construa um acionamento de manivela na lateral do relógio com uma engrenagem com trava de tal forma que a cada "clique" da trava (ou seja, cada dente da engrenagem) os ponteiros do relógio avancem em exatamente um minuto.