# Folha de solução Caixa de câmbio Modelo 8 – Engrenagem planetária

Os alunos são auxiliados na construção e resolução de tarefas individuais através do fornecimento de instruções de montagem (veja anexo). Nas tarefas onde isto é útil, isso é indicado no início da folha de solução.

Nota sobre a história da tecnologia: Em 1780, James Pickard obteve uma patente para a caixa de câmbio com manivela de propulsão, que nessa época já era conhecida há pelo menos 1500 anos, e tentou usá-la para chantagear James Watt (1736-1819), que estava a ponto de completar seu primeiro "motor a vapor". Em resposta, o assistente talentoso de Watt William Murdoch (1754-1839) inventou sem cerimônia uma caixa de câmbio recirculante de duas engrenagens acopladas, uma girando em torno da outra (o "sol") como um "planeta", para contornar a patente de Pickard. Watt recebeu sua própria patente para isso, juntamente com sua máquina a vapor de expansão em 1781 (Patente No. GB 1321).

Os alunos recebem as instruções de montagem para a engrenagem planetária com passarela fixa.

## Tarefa de construção

A caixa de câmbio de roda cônica coaxial provoca uma inversão da direção de rotação.

A caixa de câmbio de coroa coaxial produz uma transmissão de 1:3.2 para a desaceleração.

## Tarefa temática

As duas caixas de câmbio são idênticas na medida em que as engrenagens externas e internas têm ambas 30 dentes. Na engrenagem planetária, as duas rodas planetárias proporcionam uma inversão de direção (no caso da engrenagem interna, a direção de rotação é mantida). Na engrenagem de dentes retos simples, a transição do Z10 para o Z30 provoca uma inversão de direção.

A engrenagem planetária com passarela fixa e roda solar no eixo de acionamento produz, assim, uma transmissão de 1:3 para a desaceleração com inversão de direção de rotação.

## Tarefa experimental

1. Com a engrenagem interna fischertechnik Z30, as duas outras engrenagens planetárias seguintes são possíveis: a) Engrenagem planetária com roda oca fixa:

Variante interessante desta caixa de câmbio: O veio de uma roda planetária como saída fornece um agitador:

b) engrenagem planetária com roda solar fixa:

2. As seguintes transmissões podem ser realizadas com estas engrenagens planetárias fischertechnik:

| fixo | Acionamento | Saída | Transmissão | Inversão de direção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Passarela | Roda solar | Roda oca | -3 | sim |
| Passarela | Roda oca | Roda solar | -0,33 | sim |
| Roda oca | Roda solar | Passarela | 4 | não |
| Roda oca | Passarela | Roda solar | 0,25 | não |
| Roda solar | Passarela | Roda oca | 0,75 | não |
| Roda solar | Roda oca | Passarela | 1,33 | não |

3. A maior transmissão possível para a desaceleração é obtida acoplando a primeira e terceira caixa de câmbio (na tabela). Realiza um transmissão (com inversão de direção) de -12.

Anexo

## Instruções de montagem e modelos para a caixa de câmbio e modelos:

Modelo 8: Instruções de montagem da engrenagem planetária com passarela fixa, instruções de montagem da engrenagem planetária com roda oca fixa, instruções de montagem da engrenagem planetária com roda solar fixa